Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-08-13 (5020083)

Транспортёр скребковый навозоуборочный ТСН-3,0Б

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "Металлист-АГРО" | 658829 Алтайский край, г.Славгород, ул. Титова, 168 |

| Назначение |  |
| --- | --- |
| Транспортёр скребковый навозоуборочный ТСН-3,0Б предназначен для удаления навоза из животноводческих помещений с одновременной погрузкой в транспортные средства. |  |
| Описание конструкции машины |  |
| Транспортёр скребковый состоит из горизонтального транспортёра, наклонного транспортёра, электродвигателей с редукторами и поворотными станциями и пусковой аппаратуры. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Навозный канал, габариты, мм: |  |
| -длина | 160000 |
| -ширина | 350 |
| -высота ( глубина) | 250 |
| Длина цепного контура, м: |  |
| - горизонтального транспортёра | 160 |
| -наклонного транспортёра | 13 |
| Шаг скребков, мм: |  |
| - горизонтального транспортера | 1250 |
| - наклонного транспортера | 750 |
| Привод | От электросети переменного тока напряжением 380В с частотой 50Гц |
| Установленная мощность, кВт | 6,2 |
| Условия эксплуатации |  |
| Количество и вид обслуживаемых животных | 123 голов КРС |
| Вид подстилки | Резаная солома |
| Влажность навоза, % | От 85 до 89 |
| Плотность навоза, кг/м³ | От 1000 до 1035 |
| Кратность уборки навоза в сутки, раз | 2 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Скорость удаления навоза, м/с |  | 0,19 |
| Продолжительность цикла удаления навоза, мин |  | 15,6 |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 4,96 |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Производительность, т/ч: |  |  |
| -основного времени |  | 8,80 |
| -сменного времени |  | 5,32 |
| Удельный расход электроэнергии за сменное время, кВт ч/т |  | 0,56 |
| Качество работы |  |  |
| Полнота удаления навоза, % |  | 96 |
| Количество животных, получивших травмы от машин и оборудования за период испытаний, % |  | 0 |
| Требования безопасности |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |
| Безопасность движения |  | стационарный, работает внутри навозных каналов |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Транспортёр скребковый навозоуборочный ТСН-3,0Б соответствует требованиям НД по показателям назначения, надёжности и безопасности. |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |
| Испытания провел: | Дешко Денис Сергеевич |  |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-08-13 (5020083) от 22 мая 2013 года |  |