Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-11-13 (6240082)

Вертикальный кормораздатчик-смеситель модели "V-Mix 15N 2S Plus"

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Завод "BVL", г.Эмсбюрен , Германия | ООО "РУФ-2" ул. Попова, 252В, Барнаул, Алтайский край, 656922 8 (385) 227-17-91 |

Машина приобретена через ООО "РУФ-2", г. Барнаул, являющейся дилером следующих фирм: Fliegle, Krone, BVL, Rauch в собранном виде, комплектным без ЗИП и инструмента. Качество изготовления узлов и механизмов удовлетворительное. Запуск в работу произведён совместно с представителями ООО "РУФ-2"

| Назначение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вертикальный кормосмеситель-смеситель модели “V-Mix 15N 2S Plus” предназначен для приготовления и раздачи кормовых смесей из различных компонентов (зеленая масса, силос, сенаж, рассыпное и прессованное сено, солома, комбикорм, корнеплоды, брикетированные корма, твердые и жидкие кормовые добавки). На машине применена электронная система взвешивания компонентов кормовой смеси |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Коническая форма смесительной камеры и другие конструктивные особенности смесителей-кормораздатчиков обеспечивают хорошую циркуляцию компонентов корма без нарушения их структуры и образования комков, и позволяет получать качественную однородную кормовую смесь. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры изделия, мм: |  |  |
| длина |  | 6570 |
| ширина |  | 2390 |
| высота |  | 2500 |
| Габаритные размеры в агрегате с т рактором, мм: |  |  |
| длина |  | 10500 |
| ширина |  | 2500(по трактору) |
| высота |  | 2850(по трактору) |
| Дорожный просвет, мм |  | 330 |
| Масса изделия в основной рабочей комплектации, кг |  | 6150 |
| Рабочие скорости, км/ч |  | 2,7, не более |
| Условия эксплуатации |  |  |
| Характеристика животноводческого комплекса: |  |  |
| - линейные ширина проездов, м: | 3,0 |  |
| - количество животных фактически, гол. | 400 |  |
| - способ содержания животных | Привязной |  |
| Соотношение компонентов по массе, %: |  |  |
| - фураж | 10,5 |  |
| - сено | 4,7 |  |
| - жмых | 1,4 |  |
| - сенаж | 35,1 |  |
| - силос | 48,3 |  |
| Характеристика раздаваемого корма | Кормосмесь |  |
| - насыпная плотность, кг/м³ | 245,2 |  |
| - влажность, % | 62,0 |  |
| Присоединение к трактору (способ агрегатирования) | Навешивание при помощи автоматического прицепного устройства |  |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | Гидросистемой трактора |  |
| Настройка рабочих органов | Механическая, ручная |  |
| Время подготовки машины к работе, ч | 0,17 |  |
| Агрегатирование | Тракторы тягового класса 2-3, фактически использовали трактор New Holland TS6.125 |  |
| Вид работы | Приготовление кормовой смеси и её раздача на кормовой стол |  |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочая скорость движения агрегата при раздаче корма, км/ч |  |  | 1,87 |
| Скорость движения агрегата без груза, км/ч |  |  | 17 |
| Скорость движения агрегата с грузом, км/ч |  |  | 6 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |
| Производительность, т/ч: |  |  |  |
| -основного времени |  |  | 32,15/42,96* |
| -сменного времени |  |  | 7,56 |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/т |  |  | 0,82 |
| Качество работы |  |  |  |
| Заданная норма раздачи корма кг/пог.м, % |  |  | 40 |
| Количество животных, получивших травмы от машин и оборудования за период испытаний, % |  |  | 0 |
| Неравномерность раздачи корма по длине кормовой линии, % |  |  | 11,5 |
| Качество смешивания, % |  |  | 93 |
| Отклонения от заданной нормы раздачи корма, % |  |  | 7,5 |
| Остаток корма в машине, % |  |  | 0,6 |
| Требования безопасности |  |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно, из кабины комбайна |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |
| Безопасность движения |  | В соответствии с инструкцией по эксплуатации, смеситель может передвигаться только по территории фермы. Для передвижения по дорогам общего пользования смеситель дополнительно комплектуется рабочей тормозной системой, световозвращателями, собственными приборами световой сигнализации, знаком ограничения скорости, и противоподкатным брусом. |  |
| Техническое обслуживание |  |  |  |
| Предусмотрены ежесменные и периодические ТО. Оперативная трудоёмкость ЕТО- 0,18 чел-ч. |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Машина соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надежности и безопасности. |  |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |  |
| Испытания провел: | Песцов Михаил Павлович |  |  |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 01-11-13 (6240082) от 19 июня 2013 года |  |  |