Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-12-13 (5030072)

Посевной комплекс КСКП-2,1Д×5 "Омич"

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| # ООО "Лукойл-Агро" | 644127 г. Омск, ул. Индустриальная, 9 |

| Назначение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посевной комплекс КСКП-2,1Д×5 "Омич" предназначен для полосного посева семян зерновых и зернобобовых культур полосой 18-20см, с одновременной предпосевной культивацией, внесением минеральных гранулированных удобрений и полосным прикатыванием почвы после посева на стерневых и безотвальных стерневых фонах, а также для культивации паров и состоит из пяти сеялок-культиваторов зернотуковых СКП-2,1. Сеялка в основном применяется в районах с недостаточным увлажнением и почвами, подверженными ветровой эрозии. Для возможности использования сеялки на переувлажнённых почвах на некоторых модификациях предусмотрена установка пневмокатков |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Сеялка СКП-2,1Д состоит из следующих основных частей: рама, прицепное устройство, передняя опора, ящик зернотуковый, высевающие аппараты, семяпроводы, рабочие органы (сошники), задняя опора (батарея катков), гидросистема. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели | Численные значения |  |
| Габаритные размеры комплекса, мм: |  |  |
| в рабочем положении: |  |  |
| длина | 6420 |  |
| ширина | 10610 |  |
| высота | 2200 |  |
| в транспортном положении: |  |  |
| длина | 11155 |  |
| ширина | 10610 |  |
| высота | 3700 (по трактору) |  |
| Ширина захвата, м (рабочая) | 10,5 |  |
| Рабочая скорость, км/ч | 8-10 |  |
| Масса в рабочей комплектации, кг | 6695 |  |
| Условия эксплуатации |  |  |
| Присоединение к трактору (способ агрегатирования) | Полуприцепная |  |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | При помощи гидросистемы трактора |  |
| Настройка рабочих органов | Механически, вручную |  |
| Время подготовки машины к работе (присоединения), ч | 0,1 |  |
| Агрегатирование | Тракторы класса 5, не ниже, фактически использовали К-701 |  |
| Культура | Яровая пшеница |  |
| Вид работы | Полосной посев семян пшеницы полосой 18-20см, с одновременной предпосевной культивацией и полосным прикатыванием почвы после посева |  |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  | 10,50 |
| Скорость движения, км/ч |  |  | 9,45 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |
| Производительность га/ч: |  |  |  |
| -основного времени |  |  | 9,92 |
| -сменного времени |  |  | 6,94 |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/га |  |  | 3,97 |
| Качество работы |  |  |  |
| Фактическая норма высева семян, кг/га |  |  | 161 |
| Средняя глубина заделки семян при оптимальном заглублении сошников, мм |  |  | 66,6 |
| Количественная доля семян, заделанных в слое предусмотренном ТУ, % |  |  | 78 |
| Число всходов, шт./м² |  |  | 326 |
| Требования безопасности |  |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |
| Безопасность движения |  | Комплекс не оборудован световозвращателями. Для транспортирования комплекса предусмотрено сцепление сеялок "цугом". Транспортные колеса – пневматические, скорость по дорогам с твердым покрытием до 15км/ч |  |
| Техническое обслуживание |  |  |  |
| Предусмотрено ТО в период обкатки, ЕТО, ТО-1, сезонное ТО. Трудоемкость ЕТО – 0,26чел.-ч. Описания работ для проведения ТО в инструкции по эксплуатации достаточно. |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Посевной комплекс КСКП-2,1Д×5 соответствует требованиям НД по показателям назначения и надёжности, имеет отклонения по девяти пунктам ССБТ. |  |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |  |
| Испытания провел: | Ермош Виталий Иванович |  |  |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-12-13 (5030072) от 21 июня 2013 года |  |  |