Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-14-13 (2020122)

Сцепка СК-12У

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Сибирский агропромышленный дом", | 630501., Новосибирская область, п. Краснообск, а/я 367,тел.(383) 348-44-42,факс 348-12-92,348-02-34 |

| Назначение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сцепка СК-12У предназначена для составления широкозахватных комплексов из трех (СК-12) почвообрабатывающих посевных машин типа ППМ "Обь-4-ЗТ", почвообрабатывающих агрегатов типа АКП "Лидер-4", или борон кольцевых модульных "БКМ-3,6". |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Основными узлами агрегата являются: рама; сница; опорные колёса, гидрооборудование |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: в рабочем положении |  |  |
| длина |  | 3000 |
| ширина |  | 8240 |
| высота |  | 1180 |
| в транспортном положении (с трактором К-701+3БКМ-3,6) |  |  |
| длина |  | 4115 |
| ширина |  | 4400 |
| высота |  | 1180 |
| Ширина захвата, м |  | 11,6 (по боронам) |
| Масса, кг |  | 1050 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | От 9 до11 |
| Условия эксплуатации |  |  |
| Навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Подсоединение непосредственно к прицепному устройству и гидросистеме трактора через быстро- разъёмные муфты |  |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический |  |
| Настройка рабочих органов | Механическая, ручная |  |
| Время подготовки машины к работе (навески) | 0,18ч |  |
| Агрегатирование | Тракторы тягового класса от 40 до 50кН, фактически использовался К-701 |  |
| Вид работы | Поверхностная обработка почвы кольцевыми борона -ми БКМ-3,6 (ОАО "САД" |  |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 11,60 |  |
| Скорость движения, км/ч |  | 10,54 |  |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |  |
| Производительность га/ч: |  |  |  |
| -основного времени |  | 12,23 |  |
| -сменного времени |  | 9,58 |  |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/га |  | 3,36 |  |
| Качество работы |  |  |  |
| Глубина обработки, см |  |  | 7,10 |
| Забивание и залипание рабочих органов |  |  | Не наблюдалось |
| Требования безопасности |  |  |  |
| Удобство управления |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |
| Безопасность движения |  |  | Сцепка с боронами и трактором приспособлена к движению по внутрихозяйственным дорогам с транспортной скоростью до 18км/ч. |
| Техническое обслуживание |  |  |  |
| Ежесменное техническое обслуживание, при обкатке, ТО-1 и при хранении. Трудоемкость ЕТО 0,17чел-ч., при обкатке 0,33чел-ч, при хранении 0, 67 чел-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы использования плуга по назначению. |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Сцепка СК-12У соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности, по безопасности имеется отклонение. |  |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |  |
| Испытания провел: | Галанцев Сергей Михайлович |  |  |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-14-13 (2020122) от 21 июля 2013 года |  |  |