Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

№ 01-16-13 (6240302)

Сеялка точного высева Gaspardo SP DORADA 8F-70

(анкерный сошник)

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| MASHIO GASPARDO | General Management - Production Plant Via Marcello, 73 - 35011 Campodarsego (PD) - ITALIA Tel. +39 049 9289810, Fax. +39 049 9289900 |

| Назначение |  |
| --- | --- |
| Сеялка точного высева Gaspardo SP DORADА 8F-70 (анкерный сошник) предназначена для осуществления точного высева семян кукурузы, фасоли, подсолнечника, свеклы, сорго, дыни, кабачка, сои, зелёной стручковой фасоли, горошка, помидора, шпината, редиски в почву. |  |
| Описание конструкции машины |  |
| Сеялка точного высева Gaspardo SP DORADA 8F-70 состоит из рамы, восьми высевающими секциями, четыре туковысевающими аппаратами, вакуумной системы, опороно-приводных колес, маркерного устройства, электронной системы контроля. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, сеялки, мм: |  |
| в рабочем положении: |  |
| длина | 1900 (без маркёров) |
| ширина | 6300(без маркёров) |
| высота | 1340 |
| в транспортном положении |  |
| длина | 1900 |
| ширина | 6300 |
| высота | 2850 (по маркёру) |
| Ширина захвата, м | 5,6 |
| Масса, кг | 1426 |
| Условия эксплуатации |  |
| Присоединение к трактору (способ агрегатирования) | Навешивание непосредственно на трёхточечную навеску трактора |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | При помощи гидросистемы трактора |
| Настройка рабочих органов | Механически, вручную |
| Время подготовки машины к работе (присоединения), ч | 0,08 |
| Агрегатирование | Любой трактор с двигателем мощностью не ниже 80л.с., оснащённый универсальной трёхточечной навеской., фактически использовали МТЗ-82.1 |
| Культура | Подсолнечник |
| Вид работы | Точный высев |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина захвата рабочая, м |  |  | 5,60 |  |
| Скорость движения, км/ч |  |  | 9,36 |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |  |
| Производительность га/ч: |  |  |  |  |
| -основного времени |  |  | 5,24 |  |
| -сменного времени |  |  | 3,96 |  |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/га |  |  | 1,88 |  |
| Качество работы |  |  |  |  |
| Норма высева семян, шт./м |  |  |  | 2,94 |
| Глубина заделки семян, средняя, мм |  |  |  | 46,8 |
| Количественная доля семян заделанных в слое, предусмотренном ТУ, % |  |  |  | 83,5 |
| Фактический средний интервал между растениями, см |  |  |  | 34,0 |
| Густота насаждения, шт./м |  |  |  | 2,94 |
| Ширина основных междурядий, см |  |  |  | 70,5 |
| Требования безопасности |  |  |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена не полностью - силы сопротивления, преодолеваемые при обслуживании сеялки, больше нормы на 80 - 250Н. Загрузка туковых бункеров сеялки вызывает затруднения, т.к. высота расположения тукового бункера превышает допустимые нормы на 0,34м |  |  |
| Безопасность движения |  | Обеспечена. Сеялка трактором приспособлена к движению по дорогам общего пользования с транспортной скоростью до 15км/ч. |  |  |
| Техническое обслуживание |  |  |  |  |
| Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы использования плуга по назначению. |  |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |
| Сеялка пневматическая Gaspardo SP DORADА 8F-70, соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения и надежности, по показателям безопасности имеются отклонения |  |  |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |  |  |
| Испытания провел: | Дешко Денис Сергеевич |  |  |  |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 01-16-13 (6240302) от 25 июля 2013 года |  |  |  |