Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-17-13 (5030162)

Посевной комплекс "HORSCH" Maestro 24.70-75 SW

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| # ООО "Хорш Русь" | 399921 Липецкая область, Чаплыгинский район, п.Рощинский |

| Назначение |  |
| --- | --- |
| Посевной комплекс "HORSCH" Maestro 24.70-75 SW полуприцепной двадцати четырёх рядковый предназначен для пунктирного высева посевного материала и удобрений по предварительно подготовленному фону. Обеспечивает точную заделку семян и удобрений на скорости до 12км/ч. Обладает: возможностью гидравлической регулировки давления сошника на почву до 300кг во время движения и оснащён индивидуально включаемыми дозаторами с электрическим приводом на каждый высевающий аппарат. В комплексе применена электронная система контроля высева с сигнализацией.В качестве посевного материала могут использоваться следующие культуры: кукуруза, подсолнечник, сорго, сахарная свекла, соя, хлопок. |  |
| Описание конструкции машины |  |
| Основными узлами посевного комплекса "HORSCH" Maestro 24.70-75 SW являются: бункер; основная рама; транспортные колёса; две складные полурамы, на которых расположены рабочие органы; ходовые колеса; высевающие аппараты. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры комплекса, мм: |  |
| в рабочем положении: |  |
| длина | 10700 |
| ширина | 16500 |
| высота | 2900 |
| в транспортном положении: |  |
| длина | 9600 |
| ширина | 3510 |
| высота | 4000 |
| Ширина захвата, м (рабочая) | 16,8 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8,5-10 |
| Масса в рабочей комплектации, кг | 11830 |
| Условия эксплуатации |  |
| Присоединение к трактору (способ агрегатирования) | Полуприцепной |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | При помощи гидросистемы трактора |
| Настройка рабочих органов | Механически, вручную |
| Время подготовки машины к работе (присоединения), ч | 0,1 |
| Агрегатирование | Тракторы, мощностью не менее 200 кВт, фактически использовали New Holland T8 390 |
| Культура | Подсолнечник |
| Вид работы | Посев |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 16,80 |
| Скорость движения, км/ч |  | 9,27 |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Производительность га/ч: |  |  |
| -основного времени |  | 15,58 |
| -сменного времени |  | 10,25 |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/га |  | 3,35 |
| Качество работы |  |  |
| Фактическая норма высева семян, шт/м |  | 4,7 |
| Средняя глубина заделки семян при оптимальном заглублении сошников, мм |  | 40,0 |
| Количественная доля семян, заделанных в слое предусмотренном ТУ, % |  | 94 |
| Фактический средний интервал между растениями, см |  | 24,4 |
| Густота насаждения, шт./м |  | 4,1 |
| Средняя ширина основных междурядий, см |  | 69 |
| Требования безопасности |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |
| Безопасность движения |  | Комплекс оборудован световозвращателями. Транспортные колеса – пневматические, скорость по дорогам с твердым покрытием до 25км/ч |
| Техническое обслуживание |  |  |
| Предусмотрено ТО в период обкатки, ЕТО, ТО-1, сезонное ТО. Трудоемкость ЕТО – 0,38чел.-ч. Описания работ для проведения ТО в инструкции по эксплуатации достаточно. |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Посевной комплекс HORSCH Maestro 24.70-75 SW соответствует требованиям НД по показателям назначения и надёжности, имеет отклонения по трём пунктам ССБТ. |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |
| Испытания провел: | Ермош Виталий Иванович |  |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-17-13 (5030162) от 8 августа 2013 года |  |