Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная

станция

Протокол испытаний

№ 01-18-13 (5030152)

Сеялка дисковая Pronto 12 NT "Хорш"

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| # ООО "Хорш Русь" | 399921 Липецкая область, Чаплыгинский район, п. Рощинский |

| Назначение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сеялка дисковая Pronto 12 NT "Хорш с пневматической системой высева предназначена для посева зерновых культур и внесения удобрений, осуществляет прямой посев без предпосевной культивации. . Предварительную обработку выполняют волнистые диски, установленные впереди сошников, которые прорезают почву и разрыхляют посевную поверхность. Следом за двухдисковыми сошниками расположены уплотняющие ролики и сетчатые бороны для выравнивания посевной поверхности. |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Сеялка дисковая Pronto 12 NT "Хорш состоит из следующих основных частей: бункер семян и удобрений с высевающими аппаратами с электроприводом и пневмосистемой подачи семян и удобрений к сошникам (вентилятор с гидроприводом от трактора), прицепное устройство с, передней опорой- стойкой, семяпроводы, рабочие органы (волнистые диски, двухдисковые сошники, уплотняющие ролики и сетчатые бороны). |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели | Численные значения |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |
| в рабочем положении: |  |  |
| длина | 13200 |  |
| ширина | 18700 (с маркером) |  |
| высота | 3900 |  |
| в транспортном положении: |  |  |
| длина | 13200 |  |
| ширина | 4400 |  |
| высота | 5050 |  |
| Ширина захвата, м (рабочая) | 12 |  |
| Рабочиескорости, км/ч | От 12 до 15 |  |
| *- В числителе – семян; в знаменателе - удобрений |  |  |
| Условия эксплуатации |  |  |
| Присоединение к трактору (способ агрегатирования) | Полуприцепная |  |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | При помощи гидросистемы трактора |  |
| Настройка рабочих органов | Механически, вручную |  |
| Время подготовки машины к работе (присоединения), ч | 0,08 |  |
| Агрегатирование | Тракторы с мощностью двигателя от 280 до 330кВт, фактически использовали трактор VERSATILE 400, с мощностью двигателя 315кВт |  |
| Культура | Яровая пшеница |  |
| Вид работы | Прямой посев |  |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  | 12,00 |
| Скорость движения, км/ч |  |  | 12,68 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Отличная |
| Производительность га/ч: |  |  |  |
| -основного времени |  |  | 15,22 |
| -сменного времени |  |  | 10,96 |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/га |  |  | 3,09 |
| Качество работы |  |  |  |
| Фактическая норма высева семян, кг/га |  |  | 148 |
| Средняя глубина заделки семян при оптимальном заглублении сошников, мм |  |  | 56 |
| Количественная доля семян, заделанных в слое предусмотренном ТУ, % |  |  | 85 |
| Число всходов, шт./м² |  |  | 252 |
| Требования безопасности |  |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Не полностью обеспечена. Места установки домкратов не обозначены, нет предупреждающей надписи о необходимости применения обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты |  |
| Безопасность движения |  | Габариты сеялки по высоте превышают требуемые на 1,05м, поэтому транспортирование безопасно только по внутрихозяйственным дорогам со скоростью до 20км/ч. Выезд на дороги общего пользования возможен после получения разрешения. |  |
| Техническое обслуживание |  |  |  |
| Предусмотрено ЕТО и ТО еженедельное. Трудоемкость ЕТО – 0,16чел.-ч. Описания работ для проведения ТО в инструкции по эксплуатации достаточно. |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Сеялка дисковая Pronto 12 NT "Хорш" соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и имеет четыре отклонения по безопасности |  |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |  |
| Испытания провел: | Обыскалов Сергей Яковлевич |  |  |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-18-13 (5030152) от 12 августа 2013 года |  |  |