Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-19-13 (5020352)

Каток кольчато-шпоровый 5ККШ-10

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "СпецАгроКомплект", | 644105 г.Омск, ул.22 Партсъезда, 51В/1 |

| Назначение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Каток кольчато-шпоровый 5ККШ-10 предназначен для: предпосевного и послепосевного прикатывания почвы, рыхления верхнего и уплотнения подповерхностного слоев, разбивки комьев, разрушения корки почвы. |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |
| В конструкцию катка входит: прицепное устройство, секция-каток с рабочими органами. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели | Численные значения |  |
| Габаритные размеры, мм: в рабочем положении |  |  |
| длина | 7500 |  |
| ширина | 10250 |  |
| высота | 450 |  |
| в рабочем положении (с трактором МТЗ-82) |  |  |
| длина | 11350 |  |
| ширина | 10250 |  |
| высота | 2780(по трактору) |  |
| Ширина захвата, м | 11350 |  |
| Масса, кг | 2755±65 |  |
| Рабочая скорость, км/ч | От 12 до 14 |  |
| Условия эксплуатации |  |  |
| Присоединение к трактору (способ агрегатирование) |  | Прицепной. |
| Перевод в рабочее и транспортное положение |  | Катки соединяются "цугом" |
| Настройка рабочих органов |  | Нет |
| Время подготовки машины к работе (присоединения), ч |  | 0,05 |
| Агрегатирование, класс трактора, марка |  | С тракторами кл. 2, фактически использовали МТЗ-82.1 |
| Вид работы |  | Прикатывание почвы после посева подсолнечника |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 8,93 |
| Скорость движения, км/ч |  | 13,20 |
| Эксплуатационная надежность |  | Отличная |
| Производительность га/ч: |  |  |
| -основного времени |  | 11,79 |
| -сменного времени |  | 9,81 |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/га |  | 1,30 |
| Качество работы |  |  |
| Плотность почвы, г/см³, в слое до прохода, см: |  |  |
| Св. 0 до 5 включ |  | 0,81 |
| " 5 " 10 " |  | 0,89 |
| " 10 " 15 " |  | 1,10 |
| Уплотнение почвы, г/см³: |  |  |
| Св. 0 до 5 включ |  | 0,09 |
| " 5 " 10 " |  | 0,16 |
| " 10 " 15 " |  | 0,34 |
| Забивание и залипание рабочих органов |  | Не наблюдалось |
| Требования безопасности |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |
| Безопасность движения |  | Не приспособлен к движению по дорогам общего пользования. |
| Техническое обслуживание |  |  |
| Руководство по эксплуатации достаточно полно освещает вопросы работы и обслуживания катка зубчато-кольчатого. |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Каток кольчато-шпоровый 5ККШ-10 соответствует всем основным требованиям ТУ и НД, имеет несоответствия трем пунктам ТУ и два несоответствия ССБТ. |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |
| Испытания провел: | Песцов Михаил Павлович |  |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 01-19-13 (5020352) от 16 августа 2013 года |  |