Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-21-13 (6240292)

Каток зубчато-кольчатый КЗК-12,5

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ПАО "Уманьферммаш", | 20300 Украина, Черкасская область, г.Умань, ул.Энергетическая, 21 |

| Назначение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Каток зубчато-кольчатый КЗК-12,5 предназначен для предпосевного и послепосевно-го прикатывания почвы, рыхления верхнего и уплотнения подповерхностного слоя, разбивания комьев, разрушения корки, с целью снижения потерь влаги и выравнивания поверхности поля на почвах с влажностью от 14 до 23%, твердостью не более 0.4МПа, гребнистостью не более 80мм, без послежатвенных и других растительных остатков |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |
| В конструкцию катка входит рама, прицепное устройство, секция-каток с рабочими органами, колеса ходовые, растяжки, гидросистема. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: в рабочем положении |  |  |
| длина |  | 8050 |
| ширина |  | 12960 |
| высота |  | 1000 |
| в транспортном положении (с трактором Т-150К) |  |  |
| длина |  | 8000 |
| ширина |  | 2300 |
| высота |  | 1300 |
| Ширина захвата, м |  | 12,15 |
| Масса, кг |  | 6330, не более |
| Рабочая скорость, км/ч |  | От 9 до10 |
| Условия эксплуатации |  |  |
| Присоединение к трактору (способ агрегатирования) | Полунавесная , в транспорте опирается на навеску трактора и два опорно-транспортных колеса |  |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический, двумя гидроцилиндрами боковых рам и двумя гидроцилиндром перевода бороны в транспортное положение и обратно. |  |
| Настройка рабочих органов | Механически, вручную |  |
| Время подготовки машины к работе (присоединения), ч | 0,07 |  |
| Трудоемкость перевода из рабочего положения в транспортное и обратно, чел-ч | 0,12 |  |
| Агрегатирование | С колесными тракторами кл. 3, фактически использовали Т-4А |  |
| Вид работы | Прикатывание почвы после посева подсолнечника |  |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  | 12,15 |  |
| Скорость движения, км/ч |  |  | 10,00 |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Отличная |  |
| Производительность, га/ч: |  |  |  |  |
| -основного времени |  |  | 12,16 |  |
| -сменного времени |  |  | 9,34 |  |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/га |  |  | 2,39 |  |
| Качество работы |  |  |  |  |
| Плотность почвы, г/см³, в слое после прохода, см: |  |  |  |  |
| Св. 0 до 5 включ |  |  | 0,90 |  |
| " 5 " 10 " |  |  | 1,07 |  |
| " 10 " 15 " |  |  | 1,15 |  |
| Уплотнение почвы, г/см³: |  |  |  |  |
| Св. 0 до 5 включительно |  |  | 0,05 |  |
| " 5 " 10 " |  |  | 0,04 |  |
| "10 " 15 " |  |  | 0,03 |  |
| Забивание и залипание рабочих органов |  |  | Не наблюдалось |  |
| Требования безопасности |  |  |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена не полностью - не обозначены места установки домкратов |  |  |
| Безопасность движения |  | Обеспечена. Каток с колёсным трактором приспособлен к движению по дорогам общего пользования, с транспортной скоростью до 20км/ч. |  |  |
| Техническое обслуживание |  |  |  |  |
| Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО), периодическое ТО (через 60ч). Трудоемкость ЕТО–0,18 чел-ч., периодического ТО – 0,08 чел-ч Руководство по эксплуатации достаточно полно освещает вопросы работы и обслуживания катка зубчато-кольчатого. |  |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |
| Каток зубчато-кольчатый КЗК-12.5 соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения и надёжности, по безопасности имеет одно отклонение. |  |  |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |  |  |
| Испытания провел: | Площенко Андрей Васильевич |  |  |  |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 01-21-13 (6240292) от 21 августа 2013 года |  |  |  |