Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-22-13 (6240242)

Сеялка универсальная пневматическая точного высева "Ферабокс Футура 8"

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| СООО "Ферабокс"" | Республика Беларусь, 220075, г. Минск, ул. Селицкого 9б |

| Назначение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сеялка универсальная пневматическая точного высева "Ферабокс Футура 8"предназначена для точного высева калиброванных и некалиброванных семян кукурузы, сахарной свеклы и других пропашных культур. По заявке заказчика дополнительно на сеялки могут устанавливаться устройства для внесения микро гранулированных удобрений и электронная система контроля |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Основными узлами сеялки являются: рама, бункера для семян, сошники для высева семян, вакуумное устройство, диски бороздообразователи, опорные колёса, устройство для заделки семян, маркёры. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: в рабочем положении |  |  |
| длина |  | 2330 |
| ширина |  | 6300 (без маркёров) |
| высота |  | 1580 (без маркёров) |
| в транспортном положении (с трактором Беларус 1221.2) |  |  |
| длина |  | 11950 |
| ширина |  | 2380 |
| высота |  | 2900 (по трактору) |
| Ширина захвата, м |  | 5,6 |
| Масса, кг |  | 1430 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | От 7 до 8 |
| Условия эксплуатации |  |  |
| Присоединение к трактору (способ агрегатирования) | Навешивание непосредственно на трёхточечную навеску трактора |  |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | При помощи гидросистемы трактора |  |
| Настройка рабочих органов | Механически, вручную |  |
| Время подготовки машины к работе (присоединения), ч | 0,12 |  |
| Агрегатирование | Тракторы тягового класса 3, фактически использовали Беларус 1221.2 |  |
| Культура | Подсолнечник |  |
| Вид работы | Точный высев |  |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина захвата рабочая, м |  |  | 5,60 |  |  |
| Скорость движения, км/ч |  |  | 7,80 |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Удовлетворительная |  |  |
| Производительность га/ч: |  |  |  |  |  |
| -основного времени |  |  | 4,37 |  |  |
| -сменного времени |  |  | 3,44 |  |  |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/га |  |  | 2,22 |  |  |
| Качество работы |  |  |  |  |  |
| Норма высева семян, шт./м |  |  |  | 5,1 |  |
| Глубина заделки семян, средняя, мм |  |  |  | 42,6 |  |
| Количественная доля семян заделанных в слое, предусмотренном ТУ, % |  |  |  | 95 |  |
| Фактический средний интервал между растениями, см |  |  |  | 21,7 |  |
| Густота насаждения, шт./м |  |  |  | 4,6 |  |
| Ширина основных междурядий, см |  |  |  | 69 |  |
| Требования безопасности |  |  |  |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена не полностью - на сеялке нет надписей предупреждающих об опасности при работе с протравленными семенами |  |  |  |
| Безопасность движения |  | Обеспечена. Сеялка трактором приспособлена к движению по дорогам общего пользования с транспортной скоростью до 15км/ч. |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  |  |  |  |  |
| Ежесменное техническое обслуживание, ТО-1 и при хранении. Трудоемкость ЕТО 0,20чел-ч., ТО-1 -0,35чел-ч, при хранении0,92 чел-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы использования плуга по назначению. |  |  |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |
| Сеялка универсальная пневматическая точного высева "Ферабокс Футура 8" соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения и надежности, по показателям безопасности имеются отклонения. |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |  |  |  |
| Испытания провел: | Галанцев Сергей Михайлович |  |  |  |  |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-22-13 (6240242) от 28 августа 2013 года |  |  |  |  |