Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-23-13 (6240312)

Сеялка точного высева Gaspardo MT 8-70 (дисковая)

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| MASCHIO GASPARDO | General Management - Production Plant Via Marcello, 73 - 35011 Campodarsego (PD) - ITALIA Tel. +39 049 9289810, Fax. +39 049 9289900 |

| Назначение |  |
| --- | --- |
| Сеялка точного высева Gaspardo MT 8-70 дисковая) предназначена для точного высева семян подсолнечника, кукурузы, свеклы, сои и других пропашных культур. Применяется во всех климатических зонах на предварительно подготовленных для посева почвах. |  |
| Описание конструкции машины |  |
| Основными узлами данной модели сеялки являются: удалитель комьев земли, двухдисковый сошник с высевающим аппаратом, боковые колёса регулировки глубины сева, задние прикатывающие колёса |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - длина | 2400 |
| - ширина | 6300 (без маркёров) |
| - высота | 1560(без маркёров) |
| Габаритные размеры агрегата в транспортном положении с трактором МТЗ-82, мм: |  |
| длина | 6200 |
| ширина | 6300 |
| высота | 4000 (по маркёру) |
| Ширина захвата, м | 5,6 |
| Глубина заделки семян, мм | До 63 |
| Масса, кг | 1270 |
| Рабочая скорость, км/ч | От 6 до 8 |
| Условия эксплуатации |  |
| Присоединение к трактору (способ агрегатирования) | Навешивание непосредственно на трёхточечную навеску трактора |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | При помощи гидросистемы трактора |
| Настройка рабочих органов | Механически, вручную |
| Время подготовки машины к работе (присоединения), ч | 0,08 |
| Агрегатирование | Любой трактор, оснащённый универсальной трёхточечной навеской, класса не ниже 1,4 с мощностью не ниже 74кВт (100л.с.), фактически использовали МТЗ-82.1 |
| Культура | Подсолнечник |
| Вид работы | Точный высев |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина захвата рабочая, м |  |  | 5,60 |  |  |  |
| Скорость движения, км/ч |  |  | 8,09 |  |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |  |  |  |
| Производительность га/ч: |  |  |  |  |  |  |
| -основного времени |  |  | 4,53 |  |  |  |
| -сменного времени |  |  | 3,55 |  |  |  |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/га |  |  | 2,01 |  |  |  |
| Качество работы |  |  |  |  |  |  |
| Норма высева семян, шт./м |  |  |  | 3,6 |  |  |
| Глубина заделки семян, средняя, мм |  |  |  | 61,4 |  |  |
| Количественная доля семян заделанных в слое, предусмотренном ТУ, % |  |  |  | 96 |  |  |
| Фактический средний интервал между растениями, см |  |  |  | 29,0 |  |  |
| Густота насаждения, шт./м |  |  |  | 3,4 |  |  |
| Ширина основных междурядий, см |  |  |  | 69 |  |  |
| Требования безопасности |  |  |  |  |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |  |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |  |  |  |
| Безопасность движения |  | Сеялка поступила без транспортной тележки, транспортирование её возможно только по внутрихозяйственным дорогам со скоростью до 10км/ч. |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| Ежесменное техническое обслуживание, периодическое через 50 ч (ТО-1), при хранении. Трудоёмкость ЕТО–0,19чел-ч., ТО-1 - 0,79чел-ч., при хранении 1,36чел-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы использования плуга по назначению |  |  |  |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Сеялка точного высева Gaspardo MT 8-70 (дисковая) соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения и надёжности, по показателям безопасности имеется отклонение |  |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |  |  |  |  |
| Испытания провел: | Дианов Олег Павлович |  |  |  |  |  |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-23-13 (6240312) от 30 августа 2013 года |  |  |  |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| ###### Качество работы | Рабочая скорость движения сеялочного агрегата на посеве подсолнечника составила 8,09 км/ч, при глубине заделки семян 61,4 мм. Густота насаждения растений 3,4 см, количественная доля семян, заделанных в слое, предусмотренном НД составила 96 %. Сеялка вписывается в зональную технологию возделывания сельскохозяйственных культур. |  |  |  |  |  |
| Производительность | За час сменного времени 3,55 га/ч, с удельным расходом топлива 2,01кг/га |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание | . |  |  |  |  |  |