Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-24-13 (5030172)

Сеялка CONDOR 15001

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "Евротехника", г. Самара. | 443044, г.Самара, ул. Магистральная, 80"Г", Тел/факс: (846) 931-40-93, 931-40-97 факс: (846) 931-38-89 Е-mail: info @ eurotechnika.ru |

| Назначение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сеялка CONDOR 15001 предназначена для рядового посева зерновых, зернобобовых и семян трав по стерневым фонам и по предварительно подготовленной почве, по паровым и зяблевым фонам с возможностью одновременного внесения удобрений. Применение – на полях с уклоном не более 70, поверхностный слой не должен иметь скопления сорняков. Пожнивные остатки и солома равномерно распределены по поверхности почвы. Солома измельчена до величины не более 150мм |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Состоит из основной рамы с ходовой частью, складной задней рамы, двух складывающихся консолей с опорными колесами, двухсекционного бункера с тремя высевающими аппаратами, вентилятора, гидравлической и пневматической систем, долотообразных сошников ConTeC и прикатывающих пневматических катков. Вождение посевного агрегата осуществляется с помощью бортового компьютера AMALOG+ по GPS-навигатору. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: в рабочем положении |  |  |
| длина |  | 13180 |
| ширина |  | 15200 |
| высота |  | 3240 |
| в транспортном положении: |  |  |
| длина |  | 10400 |
| ширина |  | 3040 |
| высота |  | 3800 |
| в транспортном положении с трактором К-701: |  |  |
| длина |  | 16940 |
| ширина |  | 3040 |
| высота |  | 3800 |
| Ширина захвата конструкционная, м |  | 15,0 |
| Глубина заделки семян, мм |  | От 20 до 100 |
| Масса, кг |  | 10950 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | До 10,5 |
| Условия эксплуатации |  |  |
| Присоединение к трактору (способ агрегатирования) | Полуприцепная, в транспорте в передней части опирается на навеску трактора в задней на два ходовых колеса |  |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | При помощи гидросистемы трактора |  |
| Настройка рабочих органов | Механически, вручную |  |
| Время подготовки машины к работе (присоединения), ч | 0,25ч |  |
| Агрегатирование | Тракторы класса 5, фактически использовали К-701 |  |
| Культура | Ячмень |  |
| Вид работы | Рядовой посев |  |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 14,4 |
| Скорость движения, км/ч |  | 10,48 |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Производительность га/ч: |  |  |
| -основного времени |  | 15,09 |
| -сменного времени |  | 10,38 |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/га |  | 2,53 |
| Качество работы |  |  |
| Фактическая норма высева семян, кг/га |  | 137 |
| Глубина заделки семян при оптимальном заглублении сошников, мм |  | 51 |
| Количественная доля семян, заделанных в слое предусмотренном ТУ, % |  | 96 |
| Число всходов, шт./м² |  | 262 |
| Требования безопасности |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |
| Безопасность движения |  | Агрегат с трактором класса 5 приспособлен к движению по дорогам общего пользования с транспортной скоростью до 25км/ч, что соответствует нормативу. |
| Техническое обслуживание |  |  |
| Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО), ТО перед вводом в эксплуатацию (перед обкаткой), ТО во время эксплуатационной обкатки, периодическое ТО (через 25ч). Трудоемкость ЕТО–0,20 чел-ч., ТО перед обкаткой 0,50 чел-ч., ТО во время эксплуатационной обкатки – 0,83 чел.-ч., периодическое ТО – 0,27 чел.-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы использования сеялки по назначению. |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Сеялка CONDOR 15001 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения и надежности и имеет отклонения по безопасности. |  |  |
| Испытания проведены | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |
| Испытания провел | Обыскалов Виктор Геннадьевич |  |
| Источник информации | Протокол испытаний № 01-24-13 (5030172) от 03 сентября 2013 г. |  |