Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-26-13 (6240282)

Каток зубчато-кольчатый КЗК-9,2

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ПАО "Уманьферммаш", | 20300 Украина, Черкасская область, г.Умань, , ул.Энергетическая, 21 |

| Назначение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Каток зубчато-кольчатый КЗК-9,2 предназначен для предпосевного и послепосевного прикатывания почвы, рыхления верхнего и уплотнения подповерхностного слоя, разбивания комьев, разрушения корки, с целью снижения потерь влаги и выравнивания поверхности поля на почвах с влажностью от 14 до 23%, твердостью не более 0.4МПа, гребнистостью не более 80мм, без послежатвенных и других растительных остатков |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |
| В конструкцию катка входит рама состоящая из пяти шарнирных частей, прицепное устройство, секция-каток с рабочими органами, колеса ходовые, растяжки, гидросистема. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: в рабочем положении |  |  |
| длина |  | 3550 |
| ширина |  | 9280 |
| высота |  | 900 |
| в транспортном положении (с трактором Т-150К) |  |  |
| длина |  | 6300 |
| ширина |  | 2280 |
| высота |  | 1570 |
| Ширина захвата, м |  | 8,83 |
| Масса, кг |  | 3700 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | От 8 до 10 |
| Условия эксплуатации |  |  |
| Присоединение к трактору (способ агрегатирования) | Полунавесная , в транспорте опирается на навеску трактора и два опорно-транспортных колеса |  |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический, одним гидроцилиндром опрокидывается при переведении его в рабочее положение или транспортное |  |
| Настройка рабочих органов | Механически, вручную |  |
| Время подготовки машины к работе (присоединения), ч | 0,12 |  |
| Трудоемкость перевода из рабочего положения в транспортное и обратно, чел-ч | 0,2 |  |
| Агрегатирование | С колесными тракторами кл. 3, фактически использовали БЕЛАРУС-82.1 |  |
| Вид работы | Прикатывание почвы после посева подсолнечника |  |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  | 8,83 |
| Скорость движения, км/ч |  |  | 9,71 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Отличная |
| Производительность, га/ч: |  |  |  |
| -основного времени |  |  | 8,58 |
| -сменного времени |  |  | 6,83 |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/га |  |  | 0,96 |
| Качество работы |  |  |  |
| Плотность почвы, г/см³, в слое после прохода, см: |  |  |  |
| Св. 0 до 5 включ |  |  | 0,90 |
| " 5 " 10 " |  |  | 1,12 |
| " 10 " 15 " |  |  | 1,18 |
| Уплотнение почвы, г/см³: |  |  |  |
| Св. 0 до 5 включительно |  |  | 0,10 |
| " 5 " 10 " |  |  | 0,09 |
| "10 " 15 " |  |  | 0,00 |
| Забивание и залипание рабочих органов |  |  | Не наблюдалось |
| Требования безопасности |  |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена не полностью - не обозначены места установки домкратов |  |
| Безопасность движения |  | Обеспечена. Каток с трактором приспособлен к движению по дорогам общего пользования, с транспортной скоростью до 20км/ч. |  |
| Техническое обслуживание |  |  |  |
| Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО), периодическое ТО (через 60ч). Трудоемкость ЕТО–0,13 чел-ч., периодического ТО – 0,05 чел-ч. Руководство по эксплуатации достаточно полно освещает вопросы работы и обслуживания катка зубчато-кольчатого. |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Каток зубчато-кольчатый КЗК-9,2 соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения и надёжности, по безопасности имеет отклонения. |  |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |  |
| Испытания провел: | Площенко Андрей Васильевич |  |  |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 01-26-13 (6240282) от 16 сентября 2013 года |  |  |