Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-27-13 (1030012)

Посевной почвообрабатывающий комплекс ППК "Степь"

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Рубцовский филиал ОАО "НПК "УралВагонЗавод" | 658225 Алтайский край, г. Рубцовск, пр-кт Ленина, 204, тел.8 (385-57) 4-24-18 |

| Назначение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посевной почвообрабатывающий комплекс ППК "Степь" предназначен для рядового посева зерновых, зернобобовых и технических культур с одновременным внесением удобрений в почву и прикатыванием, для предпосевной обработки почв с внесением удобрений |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Состоит из бункерной тележки и сеялки-культиватора. В состав бункерной тележки входят: тележка полуприцепная, бункер для удобрений и семян, вентиляторная установка, дозаторы подачи семян и удобрений из бункеров, привод дозаторов от колеса с почвозацепами, загрузочно-разгрузочный шнек, трубопроводы для подачи семян и удобрений к распределителям сеялки-культиватора, гидрораспределитель с электроуправлением, расположенном на левом борту бункера |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели | Численные значения |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |
| - длина | 11700 |  |
| - ширина | 12100 |  |
| - высота | 3720 |  |
| Габаритные размеры агрегата в транспортном положении с трактором К-701, мм: |  |  |
| - длина | 18850 |  |
| - ширина | 5110 |  |
| - высота | 4560 |  |
| Ширина захвата, м | 9,0 |  |
| Пределы регулирования рабочих органов, мм: |  |  |
| - по глубине заделки семян | От 0 до 80 (долотообразный сошник) |  |
| - по глубине внесения удобрений | От 15 до 160 (стрельчатая лапа) |  |
| Масса, кг | 9100 |  |
| Условия эксплуатации |  |  |
| Присоединение к трактору (способ агрегатирования)) |  | Полуприцепная машина, присоединение посредством дышла с домкратом бункерной тележки к продольным тягам навески трактора |
| Перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидросистемой трактора |
| Настройка рабочих органов |  | Ручная, с электрогиравлическим управлением с рабочего места оператора и с пульта на бункерной тележке, а также с использованием бортового компьютера, установленного в кабине трактора |
| Время подготовки машины к работе (подсоединения), ч |  | 0,35 |
| Агрегатирование |  | Тракторы тягового класса 5, не ниже, фактически использовался К-701 |
| Посевной материал (основной) |  | Яровая пшеница |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  | От 125,81 до 160,52 |
| Рабочие скорости, км/ч |  |  | От 7 до 9 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Не определялась из-за неработоспособнос-ти машины по причине забивания рабочих органов растительными и пожнивными остатками и неустранения разработчиком данного недостатка |
| Производительность, га/ч |  |  | То же |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/га |  |  | -"- |
| Качество работы |  |  |  |
| Высевающая способность сеялки на пшенице, кг/га: |  |  |  |
| - минимальная |  |  | 1,9 |
| - максимальная |  |  | 203 |
| Неравномерность высева между аппаратами,%: |  |  |  |
| - пшеница |  |  | От 7,7 до 8,0 |
| - удобрения |  |  | От 63,3 до 68,2 |
| Глубина заделки семян при оптимальном заглублении сошников, мм |  |  | От 48,4 до 52,0 |
| Количественная доля семян, заделанных в слое ± 5мм, предусмотренном ТУ,% |  |  | От 81,7 до 91,6 |
| Глубина заделки удобрений, мм |  |  | От 67,4 до 73,6 |
| Высота гребней после прохода, см |  |  | До 7,6 |
| Число входов, шт/м2 |  |  | От 328 до 336 |
| Относительная полевая всхожесть, % |  |  | От 67,2 до 68,3 |
| Требования безопасности |  |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Не обеспечена, установлено шесть несоответствий по пяти пунктам НД по безопасности конструкции |  |
| Безопасность движения |  | Комплекс с трактором приспособлен к движению только по внутрихозяйственным дорогам с транспортной скоростью до 15км/ч. |  |
| Техническое обслуживание |  |  |  |
| Ежесменное, периодические и межсезонное техническое обслуживание не определялись. ТО перед включением в эксплуатациюпри обка-1,41 чел-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы использования посевного почвообрабатывающего комплекса по назначению. |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Посевной почвообрабатывающий комплекс ППК "Степь" не соответствует основным требованиям НД по показателям назначения, надёжности и безопасности, не работоспособен из-за несовершенства конструкции основной составляющей машины – сеялки-культиватора, не рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве |  |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |  |
| Испытания провел: | Дианов Олег Павлович |  |  |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-27-13 (1030012) от 20 сентября 2013 года |  |  |