Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-28-13 (5020232)

Борона кольцевая модульная БКМ-3,6 в сцепке из 3шт

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Сибирский агропромышленный дом", | 630501., Новосибирская область, п. Краснообск, а/я 367,тел.(383) 348-44-42,факс 348-12-92,348-02-34 |

| Назначение |  |
| --- | --- |
| Борона кольцевая модульная БКМ-3,6 в сцепке из 3шт. предназначена для поверхностной обработки почвы на глубину до 8см, с выполнением операций крошения, создания уплотнённой почвенной прослойки на глубину обработки, выравнивания поверхности поля и уничтожения сорняков, а также для предпосевной обработки по зяблевым и паровым полям. |  |
| Описание конструкции машины |  |
| Основными узлами агрегата являются: рама; комплект батарей рабочих органов; труба подъёма с балансирами; опорно-транспортные колёса; сница шарнирная; выравниватель; гидрооборудование. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: в рабочем положении |  |
| длина | 7500 (с выравнивателем) |
| ширина | 4000 |
| высота | 1110 |
| в транспортном положении (с трактором К-701) |  |
| длина | 14750 |
| ширина | 4000 |
| высота | 3630(по трактору) |
| Ширина захвата, м | 8,1 |
| Глубина обработки | От 2 до 10 |
| Масса, кг | 2180 |
| Рабочая скорость, км/ч | От 9 до 11 |
| Условия эксплуатации |  |
| Присоединение к трактору (способ агрегатирования) | Подсоединение непосредственно к прицепному устройству и гидросистеме трактора через быстро- разъёмные муфты |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический. |
| Настройка рабочих органов | Механическая, ручная |
| Время подготовки машины к работе (присоединения), ч | 0,02 |
| Агрегатирование | Тракторы тягового класса от 30 до 40кН, фактически использовали К-701 и сцепку из трёх борон |
| Вид работы | Предпосевная обработка почвы |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 11,60 |
| Скорость движения, км/ч |  | 10,84 |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| Производительность га/ч: |  |  |
| -основного времени |  | 12,57 |
| -сменного времени |  | 9,92 |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/га |  | 3,27 |
| Качество работы |  |  |
| Глубина обработки, см |  | 7,1 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | 2,2 |
| Подрезание растительных остатков (сорных растений), % |  | 98 |
| Требования безопасности |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |
| Безопасность движения |  | Три бороны соединённые «цугом» со сцепкой и с трактором приспособлены к движению только по внутрихозяйственным дорогам, с транспортной скоростью до 15км/ч. |
| Техническое обслуживание |  |  |
| Ежесменное техническое обслуживание, ТО-1 и при хранении. Трудоемкость ЕТО 0,18чел-ч, ТО-1 -0,33чел-ч, при хранении 0,98 чел-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы использования плуга по назначению |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Борона кольцевая модульная БКМ-3,6 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности, по безопасности имеется отклонение. |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |
| Испытания провел: | Галанцев Сергей Михайлович |  |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-28-13 (5020232) от 01 октября 2013 года |  |