Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№01-29-13 (6240322)

Культиватор Gaspardo HL8

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| MASHIO GASPARDO | General Management - Production Plant Via Marcello, 73 - 35011 Campodarsego (PD) - ITALIA Tel. +39 049 9289810, Fax. +39 049 9289900 |

| Назначение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Культиватор Gaspardo HL8 предназначен для междурядной обработки восьмирядных посевов кукурузы, свеклы, подсолнечника, сои, и огородных культур. |  |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |
| Культиватор Gaspardo HL8 представляет собой навесную машину, состоящую из бруса, на который крепятся: опорные колеса, девять секций рабочих органов. |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |  |
| Габаритные размеры, мм |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |
| длина |  | 5500 |  |
| ширина |  | 6200 |  |
| высота |  | 2850 (по трактору) |  |
| в транспортном положении |  |  |  |
| длина |  | 5500 |  |
| ширина |  | 6200 |  |
| высота |  | 2850 (по трактору) |  |
| Ширина захвата, м |  | 5,70 |  |
| Глубина обработки, см |  | От 3 до 7 |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  | От 9 до 10 |  |
| Условия эксплуатации |  |  |  |
| Навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Навешивается с помощью автосцепки гидросистемой трактора |  |  |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | Гидросистемой трактора |  |  |
| Настройка рабочих органов | Механическая, ручная |  |  |
| Время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,08 |  |  |
| Агрегатирование | Трактор (с двигателем мощностью 80л.с.), оснащённый универсальной трёхточечной навеской, фактически использовали трактор Т-70 |  |  |
| Вид работы | Междурядная обработка посевов подсолнечника |  |  |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  | 5,60 |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  | 9,16 |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |  |  |
| Производительность га/ч: |  |  |  |  |  |
| -основного времени |  |  | 5,13 |  |  |
| -сменного времени |  |  | 4,24 |  |  |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/га |  |  | 2,86 |  |  |
| Качество работы |  |  |  |  |  |
| Глубина обработки, см |  |  | 5,6 |  |  |
| Уничтожение сорняков, % |  |  | 98 |  |  |
| Повреждение культурных растений всего, % |  |  | 2 |  |  |
| Требования безопасности |  |  |  |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена не полностью - нет надписей по технике безопасности и усилие при подъёме рабочего органа в транспортное положение, превышает допустимую норму на 150Н |  |  |  |
| Безопасность движения |  | Обеспечена при движении только по внутрихозяйственным дорогам |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  |  |  |  |  |
| Ежесменное техническое обслуживание, при обкатке, при хра-нении. Трудоемкость ЕТО–0,23чел-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы использования культиватора по назначению. |  |  |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |
| Культиватор Gaspardo НL-8, соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения и надежности, по показателям безопасности имеются отклонения. |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |  |  |  |
| Испытания провел: | Дешко Денис Сергеевич |  |  |  |  |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний №01-29-13 (6240322) от 03 октября 2013 года |  |  |  |  |