Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-30-13 (4030082)

Cеялка зерновая модернизированная СЗМ-3,6

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Белагромаш - Сервис им. В.М. Рязанова", г. Белгород | 308013, г. Белгород, ул. Дзгоева, 2 Тел/факс: +7(4722) 21-16-23, 21-77-29 Тел: +7(4722) 21-16-22 Е-mail: agrom @ belagromash.ru |

| Назначение |  |
| --- | --- |
| Сеялка зернотуковая модернизированная СЗМ-3,6 предназначена для рядового посева семян зерновых, мелко- и среднесеменных зернобобовых культур с одновременным внесением в почву гранулированных минеральных удобрений и прикатыванием почвы после посева. Агрегатируется c тракторами тягового класса 1,4. Применение – на полях прокультивированных на глубину заделки семян, не имеющих свальных и развальных борозд, скрытых глыб и каменистых почв, не прокультивированных участков, крупных комьев и камней размером более 50мм и крупных пожнивных остатков (стеблей подсолнечника, кукурузы др.) размером более 150мм. Для нормальной работы сеялки влажность почвы должна быть не выше 20%. |  |
| Описание конструкции машины |  |
| Состоит из следующих основных узлов: рамы, опорно-приводных колес, сошников в сборе с катками, (сошники дисковые) ходовых колес, прицепного устройства, гидроцилиндра, зернотуковых ящиков с механизмом привода, бесступенчатого редуктора регулировки нормы высева семян, контрпривода, доски подножной. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 4450 |
| ширина | 3830 |
| высота | 1670 |
| Ширина захвата конструкционная, м | 3,6 |
| Масса, кг | 1880 |
| Глубина заделки семян, мм | От 30 до 100 |
| Условия эксплуатации |  |
| Присоединение к трактору (способ агрегатирования) | Прицепная, в транспорте и в рабочем положении опирается на четыре пневматические опорные колеса |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический |
| Настройка рабочих органов | Вручную установкой нормы высева на редукторе и глубину хода рабочих органов винтом на средней снице сеялки |
| Время подготовки машины к работе (подсоединение сеялки), ч | 0,08 |
| Агрегатирование | Трактор тягового кл. 1,4, фактически использовался МТЗ- 82.1 |
| Посевной материал | Яровая пшеница |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребляемая мощность, кВт |  | От 15,16 до23,97 |  |
| Рабочие скорости, км/ч |  | От 12,0 до 15,0 |  |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |  |
| Производительность, га/ч: |  |  |  |
| -основного времени |  | 4,52 |  |
| -сменного времени |  | 3,36 |  |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/га |  | 2,72 |  |
| Качество работы |  |  |  |
| Ширина захвата рабочая, м |  |  | 3,6 |
| Глубина заделки семян, мм |  |  | От 39,1 до 75,8 |
| Норма высева, кг/га: |  |  |  |
| - семян |  |  | От 10,1 до 414,4 |
| - удобрений |  |  | От 34,3 до 179,0 |
| Количественная доля семян заделанных в слое, предусмотренном ТУ, % |  |  | От 89 до 92 |
| Высота гребней после прохода, см |  |  | От 4,3 до 4,8 |
| Число входов, шт/м2 |  |  | От 382 до 384 |
| Относительная полевая всхожесть, % |  |  | От 80,4 до 80,8 |
| Требования безопасности |  |  |  |
| Удобство управления |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |
| Безопасность движения |  |  | Агрегат с трактором класса 1,4 приспособлен к движению по дорогам общего пользования с транспортной скоростью до 20км/ч, что соответствует нормативу. |
| Техническое обслуживание |  |  |  |
| Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО), ТО при подготовке и проведении эксплуатационной обкатки, ТО перед постановкой на хранение. Трудоемкость ЕТО–0,15 чел-ч., ТО при подготовке и проведении эксплуатационной обкатки 1,07 чел-ч., ТО перед постановкой на хранение – 3,23 чел.-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы использования сеялки по назначению. |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Сеялка зерновая модернизированная СЗМ-3,6 не полностью соответствует требованиям НД по показателям надежности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях, и проведения квалификационных испытаний. |  |  |  |
| Испытания проведены | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |  |
| Испытания провел | Обыскалов Виктор Геннадьевич |  |  |
| Источник информации | Протокол испытаний № 01-30-13 (4030082) от 04 октября 2013 года |  |  |