Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-31-13 (4020312)

Культиватор турбо RTS–9 SALFORD

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО ПО "СЕЛФОРД" | 644073 г.Омск, ул. 2-я Солнечная,43 |

| Назначение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватор турбо RTS-9 SALFORD предназначен для многоцелевого применения на различных видах осеннее-весенних полевых работ. Выполняет операции: дробления пожнивных остатков и стеблей крупностебельных культур, измельчения твердого поверхностного слоя почвы; подготовки семенного ложа при традиционной, сохраняющей и нулевой технологиях. Спектр использования RTS очень широк, может применяться на любой почве и с любыми видами растительных остатков. Может использоваться при любом увлажнении почвы и в отличии от традиционных культиваторов и дисковых орудий, не создает комков при работе на сырой почве. |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Основа конструкции - турбо диск. Турбо диски, двух видов, расположены на раме в шесть рядов. Диски первых трех рядов, в количестве 23 шт, имеют ширину волн 66мм, на трех остальных рядах установлены диски с шириной волн 33мм в количестве 26шт. Междуследие составляет 190мм. Диски закреплены на брусьях рамы, которая состоит из трех секций соединенных шарнирно. Средняя секция имеет пару сдвоенных опорно-транспортных колес установленных на тандемных подвесках, боковые секции по одной опоре так же состоящую из сдвоенных колес. С культиватором поступили сменные сферические диски, которые устанавливаются на первые три ряда рабочих органов взамен турбо дисков с шириной волны 66мм. Стойки позволяют закрепить их с постоянным углом атаки 20º. Предназначены для уничтожения сорной растительности при обработке паров. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |
| - длина |  | 8600 |
| - ширина |  | 9500 |
| - высота |  | 1820 |
| Габаритные размеры агрегата с трактором NEW HOLLAND Т 9040, мм: |  |  |
| в транспортном положении |  |  |
| длина |  | 12100 |
| ширина |  | 4800 |
| высота |  | 4160 |
| Ширина захвата, м |  | 9,20 |
| Условия эксплуатации |  |  |
| Навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Тип машины – полуприцепной. Соединяется с упряжной скобой трактора с помощью прицепно- го устройства, которое соединяется с рамой: в нижней части шарнирно, в верхней с помощью двух гидроцилиндров, связанных с гидроцилинд рами подъема, что позволяет изменять положение прицепа при подъеме или опускании орудия, сохраняя горизонтальность рамы. |  |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | Гидросистемой трактора |  |
| Настройка рабочих органов | Механическая, ручная |  |
| Время подготовки машины к работе (подсоединения), чел- ч | 0,08 |  |
| Агрегатирование | Тракторы с мощностью двигателя от 210 до300л.с., фактически использовали NEW HOLLAND Т 9040 с мощностью двигателя 425л.с |  |
| Вид работы | Обработка пара |  |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  | от 109,40 до 180,77 |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  | 10,0 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |
| Производительность га/ч: |  |  |  |
| -основного времени |  |  | 9,20 |
| -сменного времени |  |  | 7,45 |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/га |  |  | 5,09 |
| Качество работы |  |  |  |
| Глубина обработки, средняя, см |  |  | 9,6 |
| Крошение почвы, % Размеры фракций, мм: |  |  |  |
| св. 0 до 25 вкл. |  |  | 80,71 |
| более 100 |  |  | Отсутствуют |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  |  | 1,2 |
| Подрезание сорных растений, % |  |  | 100 |
| Вынос влажного слоя на поверхность, % |  |  | Не наблюдалось |
| Изменение содержания эрозионно-опасных частиц почвы в слое 0-5см, % |  |  | + 8,3 |
| Требования безопасности |  |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Вцелом обеспечена. Однако, выявлено четыре несоответствия культиватора турбо RTS-9 SALFORD по трем пунктам требований ССБТ в том числе:. Нет обозначений мест строповки и установки домкратов, |  |
| Безопасность движения |  | Транспортные габаритные размеры культиватора превышают допустимые нормы по ширине на 0,4м, и по высоте на 0,16м, не имеет боковых световозвращателей при превышении габаритных размеров по длине на 2,6м. Культиватор с трактором может двигаться по дорогам общего пользования только в сопровождении с транспортной скоростью до 25км/ч и с соблюдением ПДД. |  |
|  |  | Техническое обслуживание |  |
| Ежесменное техническое обслуживание, периодическое. Трудоёмкость ЕТО–0,15 чел-ч., периодического-0,58 чел-ч. Инструкция по эксплуатации является документом с дословным переводом с английского на русский не технический язык. По содержанию, расположению и номенклатуре разделов инструкция не соответствует ГОСТ 27388-87. |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Культиватор турбо "RTS-9 SALFORD" может применяться в зональной технологии возделывания сельскохозяйственных культур. соответствует требованиям НД по показателям назначения, надёжности и имеет отступления по безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |  |
| Испытания провел: | Обыскалов Сергей Яковлевич |  |  |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-31-13 (4020312) ##### от 10 октября 2013 года |  |  |