Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-32-13 (5020212)

Борона кольцевая секционная "Лидер БКС-8"

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Сибирский агропромышленный дом", | 630501., Новосибирская область, п. Краснообск, а/я 367,тел.(383) 348-44-42,факс 348-12-92,348-02-34 |

| Назначение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Борона кольцевая секционная "Лидер БКС-8" предназначена для поверхностной обработки почвы на глубину до 8см с выполнением операций: крошения; создания уплотнённой почвенной прослойки на глубине обработки; выравнивания поверхности поля и уничтожения сорняков, а также в составе посевных агрегатов, для предпосевной обработки по зяблевым и паровым фонам.. |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Основными узлами агрегата являются: рама центральная; рамы боковые; передние и задние батареи многооперационных рабочих органов; труба подъёма с балансирами; опорно-транспортные колёса; сница шарнирная; выравниватель; гидрооборудование |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |
| в рабочем положении: |  |  |
| длина |  | 7420(с выравнивателем) |
| ширина |  | 8730 |
| высота |  | 1840 |
| в транспортном положении (с трактором К-700А) |  |  |
| длина |  | 13850 |
| ширина |  | 4680 |
| высота |  | 3950 |
| Ширина захвата, м |  | 8,1 |
| Глубина обработки |  | От 2 до 10 |
| Масса, кг |  | 4520 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | От 10 до 12 |
| Условия эксплуатации |  |  |
| Присоединение к трактору (способ агрегатирования) | Подсоединение непосредственно к прицепному устройству и гидросистеме трактора через быстро- разъёмные муфты |  |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический, двумя гидроцилиндрами подъёма боковых рам и двумя гидроцилиндрами перевода бороны в транспортное положение и обратно. |  |
| Настройка рабочих органов | Механическая, ручная |  |
| Время подготовки машины к работе (присоединения), ч | 0,12 |  |
| Агрегатирование | Тракторы тягового класса от 30 до 40кН, фактически использовали К-700А |  |
| Вид работы | Предпосевная обработка почвы |  |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  | 7,90 |  |
| Скорость движения, км/ч |  |  | 11,92 |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Удовлетворительная |  |
| Производительность га/ч: |  |  |  |  |
| -основного времени |  |  | 9,42 |  |
| -сменного времени |  |  | 7,48 |  |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/га |  |  | 3,94 |  |
| Качество работы |  |  |  |  |
| Глубина обработки, см |  |  |  | 7,5 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  |  |  | 1,3 |
| Подрезание растительных остатков (сорных растений), % |  |  |  | 98 |
| Требования безопасности |  |  |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |  |
| Безопасность движения |  | Борона с трактором приспособлена к движению только по внутрихозяйственным дорогам, с транспортной скоростью до 15км/ч. |  |  |
| Техническое обслуживание |  |  |  |  |
| Ежесменное техническое обслуживание, при обкатке, ТО-1 и при хранении. Трудоемкость ЕТО 0,20чел-ч., при обкатке 0,42чел-ч., ТО-1 -1,57чел-ч, при хранении1,87 чел-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы использования плуга по назначению. |  |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |
| Борона кольцевая секционная БКС-8 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности, по безопасности имеет отклонения. |  |  |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |  |  |
| Испытания провел: | Галанцев Сергей Михайлович |  |  |  |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-32-13 (5020212) от 11 октября 2013 года |  |  |  |