Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-37-13 (6240232)

Сеялка прицепная пневматическая

для пропашных культур Challenger CH8108

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| AGCO, США | ##### Корпоративная Штаб-Квартира ##### 4205 Реки Зеленый Бульвар ##### Duluth, штат Джорджия 30096 ##### США Телефон +1.770.813.9200 |

| Назначение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сеялка прицепная пневматическая для пропашных культур Challenger CH 8108 предназначена для посева технических культур (кукуруза, подсолнечник, соя, горох, сорго и др.) по традиционной, минимальной и нулевой технологиям обработки почвы. Может работать в условиях большого количества пожнивных остатков и неравномерно подготовленного поля. |  |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |
| Состоит из следующих основных узлов: рамы, четырех опорно-приводных колес, восьми универсальных высевающих секций с тандемными копирующими колесами и семенными бункерами, устройства для внесения сухих (гранулированных) удобрений (четыре бункера емкостью 227кг и однодисковыми сошниками с боковым ножом), прицепного устройства, гидросистемы, ступенчатых редуктора регулировки нормы высева, контрприводов. |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |  |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |
| длина |  | 4160 |  |
| ширина |  | 6980 |  |
| высота |  | 2300 |  |
| Ширина захвата, м |  | 5,6 |  |
| Конструкционная ширина междурядий, см |  | 70,0 |  |
| Число высевающих аппаратов: |  |  |  |
| - для высева семян |  | 8 |  |
| - туковых |  | 4 |  |
| Число высевающих сошников: |  |  |  |
| - для высева семян |  | 8 |  |
| - для высева удобрений |  | 8 |  |
| Глубина заделки семян, мм |  | От 20 до 100 |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  | От 8,0 до 12,0 |  |
| Ёмкость бункеров, дм3 |  |  |  |
| - для семян |  | 105 |  |
| - для удобрений |  | 230 |  |
| Условия эксплуатации |  |  |  |
| Присоединение к трактору (способ агрегатирования) | Полуприцепная, в транспортном и в рабочем положении впереди опирается на прицепное устройство трактора, сзади на четыре пневматических опорно-приводных колеса |  |  |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | При помощи гидросистемы трактора |  |  |
| Настройка рабочих органов | Механически, вручную |  |  |
| Время подготовки машины к работе (присоединения), ч | 0,5 |  |  |
| Агрегатирование | Нет данных, фактически использовали БЕЛАРУС-1221 |  |  |
| Культура | Подсолнечник |  |  |
| Вид работы | Точный посев |  |  |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина захвата рабочая, м |  |  | 5,60 |  |  |
| Скорость движения, км/ч |  |  | 11,59 |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Удовлетворительная |  |  |
| Производительность га/ч: |  |  |  |  |  |
| -основного времени |  |  | 6,49 |  |  |
| -сменного времени |  |  | 5,11 |  |  |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/га |  |  | 2,01 |  |  |
| Качество работы |  |  |  |  |  |
| Норма высева семян, шт./м |  | 3,5 |  |  |  |
| Глубина заделки семян, средняя, мм |  | 46,1 |  |  |  |
| Количественная доля семян заделанных в слое, предусмотренном ТУ, % |  | 92,0 |  |  |  |
| Фактический средний интервал между растениями, см |  | 30,3 |  |  |  |
| Густота насаждения, шт./м |  | 3,3 |  |  |  |
| Ширина основных междурядий, см |  | 69 |  |  |  |
| Требования безопасности |  |  |  |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена недостаточно - сеялка не имеет мест и устройств для строповки и установки домкратов, усилие регулировки прижимных закрывающих роликов превышает допустимое в 2 раза, семенной бункер расположен на высоте, превышающей нормативную на 17см |  |  |  |
| Безопасность движения |  | Агрегат с трактором БЕЛАРУС-1221 не приспособлен к движению по дорогам общего пользования – транспортный габарит сеялки по ширине превышает допустимые нормы на 2,58м. |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  |  |  |  |  |
| Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО), периодическое ТО (через 40ч). Трудоемкость ЕТО–0,13 чел-ч., периодического ТО – 0,05 чел-ч. Руководство по эксплуатации в недостаточном объеме освещает вопросы использования сеялки по назначению. |  |  |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |
| Сеялка прицепная пневматическая для пропашных культур Challenger CH 8108 соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, по показателям надежности и безопасности имеются отклонения. |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |  |  |  |
| Испытания провел | Обыскалов Виктор Геннадьевич |  |  |  |  |
| Источник информации | Протокол испытаний № 01-37-13 (6240232)от 16 октября 2013г. |  |  |  |  |