Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-38-13 (5020332)

Агрегат–сцепка прицепная гидрофицированная

бороновальная ЗПГ-24

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "Торговый Дом Агродилер" | 308023 г. Белгород, ул. Студенческая, 30 |

| Назначение |  |
| --- | --- |
| Агрегат–сцепка прицепная гидрофицированная бороновальная ЗПГ-24 предназначена для закрытия влаги в период предпосевного боронования; боронования озимых; довсходового и послевсходового боронования; обработки стерни (сбор соломы в валки, равномерное распределение растительных остатков по полю). |  |
| Описание конструкции машины |  |
| Борона состоит из сницы, центральной рамы, боковых рам, ходовых колёс, транспортных колёс, борон и гидросистемы. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 8200 |
| ширина | 24000 |
| высота | 900 |
| в транспортном положении |  |
| длина | 17030 |
| ширина | 4620 |
| высота | 2130 |
| Ширина захвата, м | 24 |
| Глубина обработки, см | 7 |
| Масса, кг | 2950 |
| Рабочая скорость, км/ч | От 10 до 11 |
| Условия эксплуатации |  |
| Присоединение к трактору (способ агрегатирование) | Прицепная, в работе и полунавесная в транспорте, опирается на навеску трактора и два опорно-транспортных колеса |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический, двумя гидроцилинд-рами разворота крыльев и двумя гидроцилиндрами перевода в транспортное положение и обратно. |
| Настройка рабочих органов | Подъём и опускание рамы гидравлический. Установка угла атаки зубьев рычагами. |
| Время подготовки машины к работе (присоединения ), ч | 0,05 |
| Агрегатирование | Тракторы тягового класса от 30 до 40кН, фактически использовали Т-150К |
| Вид работы | Предпосевное боронование почвы |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  | 23,80 |  |
| Скорость движения, км/ч |  |  | 10,32 |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |  |
| Производительность га/ч: |  |  |  |  |
| -основного времени |  |  | 24,57 |  |
| -сменного времени |  |  | 18,89 |  |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/га |  |  | 0,96 |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |
| Глубина обработки, см |  |  |  | 7,3 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  |  |  | 1,7 |
| Подрезание растительных остатков,% |  |  |  | 96 |
| Требования безопасности |  |  |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно, из кабины трактора |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |  |
| Безопасность движения |  | Агрегат приспособлен для движения только по внутрихозяйственным дорогам с транспортной скоростью до 25км/ч |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |
| Агрегат – сцепка прицепная гидрофицированная бороновальная ЗПГ-24 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности по безопасности имеется одно отклонение |  |  |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |  |  |
| Испытания провел: | Галанцев Сергей Михайлович |  |  |  |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний №01-38-13 (5020332) от 16 октября 2013года |  |  |  |