Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-39-13 (2020102)

Агрегат комбинированный почвообрабатывающий навесной "Лидер-8,5"

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Сибирский агропромышленный дом" | 630501., Новосибирская область, п. Краснообск, а/я 367,тел.(383) 348-44-42,факс 348-12-92,348-02-34 |

| Назначение |  |
| --- | --- |
| Агрегат комбинированный почвообрабатывающий навесной "Лидер-8,5" предназначен для сплошной обработки почвы по стерневым, зяблевым и паровым фонам на глубину от 6 до 16см с выполнением операций крошения почвы, подрезания и вычесывания сорняков, создания уплотненного семенного ложа на глубине от 3 до 6 см, а над ним рыхлого мульчирующего слоя, с выравниванием поверхности поля. |  |
| Описание конструкции машины |  |
| Основными узлами агрегата являются: центральная рама, боковые рамы, гидрооборудование, комплект многооперационных катков, рабочий органы. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - длина | 6450 |
| - ширина | 8600 |
| - высота | 1600 |
| Габаритные размеры агрегата с К-701, мм: |  |
| в транспортном положении |  |
| длина | 13825 |
| ширина | 4670 |
| высота | 3730 |
| Ширина захвата, м | 8,4 |
| Глубина обработки | От 6 до 16 |
| Масса, кг | 3650 |
| Условия эксплуатации |  |
| Способ агрегатирования | Полуприценой |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | Гидросистемой трактора |
| Настройка рабочих органов | Механическая, ручная |
| Время подготовки машины к работе (подсоединения), ч | 0,07 |
| Агрегатирование | Тракторы тягового класса от 40 до 50кН |
| Вид работы | Обработка пара |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 10,80 |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Производительность га/ч: |  |  |
| -основного времени |  | 9,00 |
| -сменного времени |  | 6,81 |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/га |  | 5,58 |
| Качество работы |  |  |
| Ширина захвата, м |  | 8,33 |
| Глубина обработки,см |  | 11,3 |
| Подрезание сорных растений, % |  | 100 |
| Сохранение стерни, % |  | 61,2 |
| Требования безопасности |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |
| Безопасность движения |  | Обеспечена |
| Техническое обслуживание |  |  |
| Ежесменное техническое обслуживание Трудоёмкость ЕТО–0,18чел-ч., Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы использования плуга по назначению. |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Агрегат комбинированный почвообрабатывающий АКП-8,5 "Лидер8,5"соответствует всем основным требованиям ТУ, НД, имеет четыре отступления по четырем пунктам ТУ, в т.ч. по двум пунктам ССБТ |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |
| Испытания провел: | Песцов Михаил Павлович |  |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-39-13 (2020102) от 17 октября 2013 года |  |