Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-41-13 (5020202)

Борона зубовая тяжёлая БЗ-21Т

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "Белагромаш-Сервис имени В.М. Рязанова", г. Белгород | 301013, г. Белгород, ул.Дзгоева, 2 Тел/факс (4722) 21-15-15 |

| Назначение |  |
| --- | --- |
| Борона зубовая тяжёлая БЗ-21Т предназначена для ранневесеннего и предпосевного боронования, довсходового и повсходового боронования, пожнивного рыхления почвы с провокацией роста и уничтожением мелких сорняков на всех операциях, распределения растительных остатков после уборки урожая. Может работать на всех почвах с влажностью не более 30%, уклоном поверхности поля не более 10%, твёрдостью почвы в обрабатываемом слое не более 2,5 МПа |  |
| Описание конструкции машины |  |
| Основной несущий элемент бороны - рама, состоящая из центральной части и соединённых с ней через шарниры левой и правой частей одинаковой конструкции. К центральной части рамы крепится сцепное устройство, на нём установлена прицепная петля, домкрат и гидроцилиндры для перевода бороны в транспортное и рабочее положения. К брусьям центральной и боковых частей рамы крепятся рабочие секции. На секциях закреплены пружинные зубья, которые является рабочими органами. Глубина обработки зависит от угла атаки зубьев. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 9090 |
| ширина | 22150 |
| высота | 1530 |
| в транспортном положении |  |
| длина | 15000 |
| ширина | 4140 |
| высота | 3100 |
| Ширина захвата, м | 21 |
| Глубина обработки, см | От 4 до 12 |
| Масса, кг | 6520 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 15 |
| Условия эксплуатации |  |
| Присоединение к трактору (способ агрегатирования) | Прицепная, в работе и транспорте опирается на навеску трактора и четыре опорно-транспортных колеса |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический, двумя гидроцилинд-рами разворота бруса центральной рамы и брусьев крыльев и манёврами трактора для разведения крыльев в шеренгу для рабочего положения или сведения их вдоль агрегата – для транспортного |
| Настройка рабочих органов | Подъём и опускание рамы вручную винтовыми механизмами и установкой угла атаки зубьев рычагами центральной и боковых секций |
| Время подготовки машины к работе (присоединения), ч | 0,17 |
| Агрегатирование | С тракторами мощностью не менее 280л.с., фактически |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  | 20,70 |  |
| Скорость движения, км/ч |  |  | 14,79 |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |  |
| Производительность га/ч: |  |  |  |  |
| -основного времени |  |  | 30,61 |  |
| -сменного времени |  |  | 23,88 |  |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/га |  |  | 1,37 |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |
| Глубина обработки, см |  |  |  | 4,1 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  |  |  | 1,8 |
| Требования безопасности |  |  |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно, из кабины трактора |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |  |
| Безопасность движения |  | Агрегат приспособлен для движения по внутри хо-зяйственным дорогам, (габарит не превышает норматив, борона оборудована собственными приборами световой сигнализации) транспортная скорость до 20 км/ч |  |  |
| Техническое обслуживание |  |  |  |  |
| Технической документаций предусмотрено ежесменное, через каждые 40 часов работы и сезонное обслуживание, трудоёмкость ЕТО - 0,26 чел-ч, удельная суммарная трудоёмкость ТО-0,071 чел-ч |  |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |
| Борона зубовая тяжёлая БЗ-21Т соответствует требованием НД по показателем назначения надёжности и безопасности. Рекомендуется к применение сельскохозяйственном производстве |  |  |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |  |  |
| Испытания провел: | Дианов Олег Павлович |  |  |  |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-41-13 (5020202) от 29 октября 2013 года |  |  |  |