Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-42-13 (5130242)

Грабли-ворошилки валкообразователи ГВВ-6

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "Алтайский завод Автотракторного спецоборудования" | 656922, г. Барнаул, ул. Газобетонная, 51 Тел-факс (3852) 31-47-45, 31-45-85 |

| Назначение |  |
| --- | --- |
| Грабли-ворошилки валкообразователи ГВВ-6 предназначены для сгребания провяленной или свежескошенной травы из прокосов в валки, ворошения ее в прокосах и оборачивания валков |  |
| Описание конструкции машины |  |
| Основными узлами являются: секция левая и правая, балка, сцепка, опорные колеса, рабочие колёса, гидросистема. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: в рабочем положении |  |
| длина | 5500 |
| ширина | 6190 |
| высота | 1100 |
| в транспортном положении (с трактором Т-40АМ) |  |
| длина | 9300 |
| ширина | 2750 |
| высота | 2970 |
| Ширина захвата, м | 6,0 |
| Масса, кг | 470 |
| Рабочая скорость, км/ч | От 6 до 7 |
| Условия эксплуатации |  |
| Присоединение к трактору (способ агрегатирования) | Подсоединение к ВОМ, прицепному устройству и гидросистеме трактора через быстроразъёмные муфты |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический, механический |
| Настройка рабочих органов | Механическая, ручная |
| Время подготовки машины к работе (присоединение), ч | 0,17 |
| Агрегатирование | Тракторы тягового класса от 0,6-1,4, фактически использовали Т-40АМ |
| Вид работы | Сгребание провяленной травы в валок |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 5,85 |
| Скорость движения, км/ч |  | 6,82 |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| Производительность, га/ч: |  |  |
| -основного времени |  | 3,99 |
| -сменного времени |  | 3,20 |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/га |  | 1,86 |
| Качество работы |  |  |
| Характеристика валка: |  |  |
| - ширина, см |  | 120,5 |
| - высота, см |  | 27,1 |
| - расстояние между валками, см |  | 430,6 |
| - плотность, кг/м³ |  | 7,0 |
| Распределение массы валка по ширине, %: |  |  |
| - справа |  | 30,0 |
| - посередине |  | 39,2 |
| - слева |  | 30,8 |
| Потери общие, % |  | 1,2 |
| Требования безопасности |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |
| Безопасность движения |  | Граблис трактором приспособлены к движению по дорогам общего пользования с транспортной скоростью до 18км/ч. |
| Техническое обслуживание |  |  |
| Ежесменное техническое обслуживание, ТО-1 и при хранении. Трудоемкость ЕТО 0,20чел-ч., ТО-1 -0,33чел-ч, при хранении0,50 чел-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы использования плуга по назначению. |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Грабли-ворошилки валкообразователи ГВВ-6 соответствуют требованиям ТУ и НД по показателям назначения и надежности, по безопасности имеется отклонение |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |
| Испытания провел: | Галанцев Сергей Михайлович |  |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-42-13 (5130242) от 30 октября 2013 года |  |