Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-43-13 (5130232)

Пресс-подборщик рулонный фронтальный ПР-Ф-180

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Белрусагротехника» | 127591 г.Москва, Керамический проезд, 53, корп. 3, тел/факс:8 (499) 900-47-98 |

| Назначение |  |
| --- | --- |
| Пресс-подборщик рулонный фронтальный ПР-Ф-180 предназначен для подбора валков сена естественных и сеяных трав, подвяленной травы и соломы, прессования их в рулоны с одновременной обмоткой шпагатом во всех зонах земледелия, кроме горных районов |  |
| Описание конструкции машины |  |
| Основными составными частями пресс-подборщика являются: лобовина; подборщик; основание камеры с колесным ходом; электрооборудование; камера задняя; камера передняя; механизм прессования; гидросистема; карданная передача. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры изделия, мм: |  |
| длина | 4050 |
| ширина | 2500 |
| высота | 2370 |
| Минимальный радиус поворота агрегата, мм: |  |
| - наружный (по крайней наружной точке) | 7100 |
| - внутренний (по следу наружного колеса) | 6850 |
| Привод | От ВОМ трактора |
| Ширина колеи, мм | 2200 |
| Дорожный просвет, мм | 320 |
| Транспортная скорость, км/ч | До 15 |
| Условия эксплуатации |  |
| Присоединение к трактору (способ агрегатирования) | Подсоединение непосредственно к прицепному устройству и гидросистеме трактора через быстроразъёмные муфты, |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | Перевод в транспортное положение производится одним гидроцилиндром а в рабочее под действием массы подборщика. |
| Настройка рабочих органов | Механическая, вручную |
| Время подготовки машины к работе (присоединение), ч | 0,05 |
| Трудоемкость перевода из рабочего положения в транспортное и обратно, чел-ч | 0,03 |
| Агрегатирование | С тракторами тягового класса 1,4-2, фактически использовали МТЗ-82.1 |
| Вид работы | Подбор валков сена, прессование их в рулоны с последующей обмоткой шпагатом |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Скорость движения, км/ч |  | 7,05 |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 1,65 |
| Эксплуатационная надежность |  | Отличная |
| Производительность, т/ч: |  |  |
| -основного времени |  | 9,37 |
| -сменного времени |  | 7,08 |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/т |  | 0,82 |
| Качество работы |  |  |
| Подача, кг/с |  | 2,5 (при влажности 15,86%) |
| Потери общие, %: |  | 1,7 |
| Размеры рулона, см: |  |  |
| - длина |  | 160 |
| - диаметр |  | 180 |
| Масса рулона , кг: |  | 420 |
| Расход вязального материала, кг/т |  | 0,4 |
| Полнота подбора, % |  | 98,3 |
| Требования безопасности |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |
| Безопасность движения |  | Пресс подборщик в агрегате с трактором МТЗ-82 приспособлен к движению по дорогам общего пользования по своим габаритам, наличию сигнализации, транспортная скорость 15км/ч. |
| Техническое обслуживание |  |  |
| Технической документацией предусмотрено ежесменное и сезонное обслуживание, трудоёмкость ЕТО - 0,09 чел-ч. |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Испытанный образец пресс-подборщика рулонного фронтального ПР-Ф-180 соответствует всем основным требованиям ТУ, НД. Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-180 успешно используется в сельхозпроизводстве и имеет широкое применение в зоне деятельности МИС |  |  |
| Испытания проведены: | ФГУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |
| Испытания провел: | Песцов Михаил Павлович |  |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 01-43-13 (5130232) от 31 октября 2013 года |  |