Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-44-13 (5050022)

Культиватор навесной

для высокостебельных культур КРН-8,4Г

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Грязинский культиваторный завод" | 399059, Липецкая обл., г. Грязи, ул. Гагарина, 1А |

| Назначение |  |
| --- | --- |
| Культиватор навесной для высокостебельных культур КРН-8,4Г предназначен для междурядной обработки и подкормки двенадцатирядных посевов подсолнечника, кукурузы, клещевины и других высокостебельных пропашных культур, высеянных с междурядиями 60 или 70см во всех зонах их возделывания. |  |
| Описание конструкции машины |  |
| Культиватор КРН-8,4Г представляет собой навесную машину, состоящую из бруса, на который крепятся: замок автосцепки, два несущих колеса, двенадцати секций рабочих органов и транспортное приспособление. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 2030 |
| ширина | 8700 |
| высота | 1840 |
| в транспортном положении |  |
| длина | 10340 |
| ширина | 2080 |
| высота | 2200 |
| Ширина захвата, м | 8,40 |
| Глубина обработки, см | От 2 до 16 |
| Масса, кг | - |
| Рабочая скорость, км/ч | От 8 до 9 |
| Условия эксплуатации |  |
| Навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Навешивание при помощи автоматического прицепного устройства |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | Гидросистемой трактора |
| Настройка рабочих органов | Механическая, ручная |
| Время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,04 |
| Агрегатирование | Тракторы тягового класса 2-3, фактически использовали трактор New Holland TS6.125 |
| Вид работы | Междурядная обработка посевов кукурузы |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  | 8,40 |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  | 8,92 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |
| Производительность га/ч: |  |  |  |
| -основного времени |  |  | 7,49 |
| -сменного времени |  |  | 6,01 |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/га |  |  | 2,13 |
| Качество работы |  |  |  |
| Глубина обработки, см |  |  | 5,8 |
| Уничтожение сорняков, % |  |  | 98 |
| Повреждение культурных растений всего, % |  |  | 2 |
| Требования безопасности |  |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена, но нет надписей по технике безопасности |  |
| Безопасность движения |  | Обеспечена не полностью - культиватор не оборудован боковыми световозвращателями,. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Культиватор навесной для высокостебельных культур КРН-8,4Г соответствует требованиям НД по показателям назначения и надёжности, по показателям безопасности имеются отклонения. |  |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |  |
| Испытания провел: | Дешко Денис Сергеевич |  |  |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний №01-44-13 (5050022) от 05 ноября 2013 года |  |  |