Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-47-13 (5020222)

Борона дисковая полунавесная БДП-6×4МТ

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "Рубцовский завод запасных частей" | 658220, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Арычная, 8, тел/факс:(385-57) 5-96-9, 5-96-44, 5-97-47, Е-mail: rzz@ab.ru |

| Назначение |  |
| --- | --- |
| Борона дисковая полунавесная БДП-6×4МТ предназначена для поверхностной обработки почвы на глубину до 15см, уничтожения сорняков, измельчения пожнивных остатков, омоложения лугов и пастбищ. Почва не должна быть засорена камнями, плитняком и другими посторонними предметами.Может использоваться во всех агроклиматических зонах на всех типах почв, кроме каменистых. |  |
| Описание конструкции машины |  |
| Основными узлами бороны являются: рама несущая, тама левая и рама правая, шасси, механизмы опорных колес, устройство прицепное, каток центральный, каток левый и правый, дисковые рабочие органы, гидросистема, упор рабочий, планки, стяжки, лапа опорная. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 8100 |
| ширина | 6150 |
| высота | 1500 |
| в транспортном положении |  |
| длина | 8100 |
| ширина | 4060 |
| высота | 3750 |
| Ширина захвата, м | 5,9 |
| Масса, кг | 7415±222 |
| Рабочая скорость, км/ч | От 10 до 12 |
| Дорожный просвет, мм | 370 |
| Ширина колеи, мм | 2400 |
| Минимальный радиус поворота агрегата по крайней наружной точке, мм | 10010 |
| Условия эксплуатации |  |
| Присоединение к рактору (способ агрегатирования) | Полуприцепная, в транспорте опирается на навеску трактора и два опорно-транспортных колеса |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический, четырьмя гидроцилиндрами разворота крыльев и двумя гидроцилиндрами перевода в транспортное положение и обратно. |
| Настройка рабочих органов | Глубина обработки и установка угла атаки зубьев механически вручную. |
| Агрегатирование | С тракторы с мощностью двигателя 300-350л.с, фактически использовали К-701 |
| Трудоемкость составления агрегата, чел.-ч | 0,035 |
| Трудоемкость перевода из рабочего положения в транспортное и обратно, чел.-ч | 0,08 |
| Вид работы | Предпосевная обработка почвы |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Скорость движения, км/ч |  | 11,00 |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Производительность га/ч: |  |  |
| -основного времени |  | 6,16 |
| -сменного времени |  | 5,03 |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/га |  | 6,47 |
| Качество работы |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 5,60 |
| Глубина обработки, см |  | 7,2 |
| Подрезание растительных остатков, % |  | 100 |
| Требования безопасности |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно, из кабины трактора |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |
| Безопасность движения |  | Агрегат приспособлен для движения по дорогам общего пользования, (габарит не превышает норматив, оборудована передними задними световозвращателями) транспортная скорость 25км/ч |
| Техническое обслуживание |  |  |
| Технической документаций предусмотрены все выды технического обслуживания |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Борона дисковая полунавесная БДП-6×4МТ соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности. |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |
| Испытания провел: | Площенко Андрей Васильевич |  |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-47-13 (5020222) от 08 ноября 2013 года |  |