Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-54-13 (5060062)

Жатка валковая зерновая ЖВЗ-10,7М

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО ТД "Подшипникмаш" | 640037 г. Курган, п. Керамзитный, ул.Стройиндустрии, д.5 |

| Назначение |  |
| --- | --- |
| Жатка предназначена для скашивания и укладки стеблей зерновых культур в валки при раздельном способе уборки. Жатка может использоваться во всех почвенно-климатических зонах с умеренным климатом кроме горных районов и переувлажнённых зон. |  |
| Описание конструкции машины |  |
| Жатка состоит из рамы, проставки, на которую навешивается сница. На раме жатки также установлен режущий аппарат, транспортер правый и левый, мотовило. Проставка представляет собой сварную конструкцию, которая шарнирно соединена с рамой жатки. Сница шарнирно соединена с проставкой и фиксируется в рабочем или транспортном положении. В передней части установлен домкрат, служащий опорой после отсоединения жатки от трактора. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: в рабочем положении: |  |
| длина | 4330 |
| ширина | 12450 |
| высота | 1480 |
| в транспортном положении: |  |
| длина | 14464 |
| ширина | 4300 |
| высота | 2520 |
| Ширина захвата, м | 10,53 |
| Масса, кг | 2500 |
| Рабочие скорости, км/ч | От 6 до 8 |
| Условия эксплуатации |  |
| Присоединение к трактору (способ агрегатирования) | Прицепная |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический |
| Настройка рабочих органов | Ручная и гидравлическая |
| Время подготовки машины к работе (присоединение), ч | 0,17 |
| Агрегатирование | трактора тягового класса 1,4, фактически использовали МТЗ-82.1 |
| Культура | Яровая пшеница |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 10,53 |
| Скорость движения, км/ч |  | 7,62 |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| Производительность, га/ч: |  |  |
| -основного времени |  | 8,02 |
| -сменного времени |  | 6,27 |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/га |  | 1,13 |
| Качество работы |  |  |
| Средняя фактическая ширина захвата, м |  | 10,53 |
| Высота среза, средняя, см |  | 14,5 |
| Потери зерна за жаткой, всего, % |  | 1,08 |
| Характеристика валка, см: |  |  |
| - толщина |  | 43,2 |
| - высота |  | 33,6 |
| - ширина |  | 170 |
| -просвет между почвой и валком |  | 9,6 |
| Распределение зерна по ширине валка, %: |  |  |
| - слева |  | 36 |
| - посредине |  | 30 |
| - справа |  | 34 |
| Требования безопасности |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно, из кабины трактора |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена не в полной мере - на жатке нет приспособлений для крепления лопаты и швабры |
| Безопасность движения |  | Обеспечена |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Жатка валковая зерновая ЖВЗ-10,7М соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, по безопасности имеются отклонения от требований ССБТ, не соответствует требованиям НД по показателям надёжности. Изготовителю разработать мероприятия по устранению выявленных несоответствий (повышению качества изготовления). |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |
| Испытания провел: | Дешко Денис Сергеевич |  |
| Источник информации: | ##### № 01-54-13 (5060062) от 15 ноября 2013 года |  |