Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-55-13 (1020052)

Борона дисковая навесная БДН-2,4×2

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "Рубцовский завод запасных частей" | 658220, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Арычная, 8, тел/факс:(385-57) 5-96-9, 5-96-44, 5-97-47, Е-mail: rzz@ab.ru |

| Назначение |  |
| --- | --- |
| Борона дисковая навесная БДН-2,4×2 предназначена для предпосевной и основной обработки почвы под зерновые, обработки пара, технические и кормовые культуры на глубину до 15см с одновременным выравниванием почвы, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков после уборки посевных культур, омоложение лугов и пастбищ. |  |
| Описание конструкции машины |  |
| Основными узлами бороны являются: скалка; стяжка; стяжка регулировочная; каток; планки; рама; дисковый рабочий орган.. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| длина | 2150 |
| ширина | 2570 |
| высота | 1330 |
| Ширина захвата, м | 2,5 |
| Глубина обработки | До 15 |
| Масса, кг | 1010 |
| Условия эксплуатации |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Навесная, в транспорте опирается на навеску трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлически , навеской трактора |
| - настройка рабочих органов | Механическая, ручная |
| - трудоемкость составления агрегата, чел-ч | 0,25 |
| Агрегатирование | С тракторами тягового класса 1,4,, фактически использовался МТЗ-82.1 . |
| Вид работы | Обработка пара |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мощность, потребляемая машиной, кВт |  | От 21,09 до 39,29 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 9,90 |
| Эксплуатационная надежность |  | Отличная |
| Производительность га/ч: |  |  |
| -основного времени |  | 2,07 |
| -сменного времени |  | 1,75 |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/га |  | 5,43 |
| Качество работы |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 2,09 |
| Глубина обработки, см |  | 9,3 |
| Крошение почвы %, размер фракций св. 0 до 25мм включ. |  | 96,4 |
| Подрезание растительных остатков (сорных растений), % |  | 100 |
| Заделка пожнивных остатков, % |  | 97,7 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | 1,5 |
| Требования безопасности |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |
| Безопасность движения |  | Борона с трактором приспособлена к движению по дорогам общего пользования оборудована световозвращателями, с транспортной скоростью до 20км/ч |
| Техническое обслуживание |  |  |
| Технической документаций предусмотрено ежесменное и сезонное обслуживание, трудоёмкость ЕТО - 0,17 чел-ч, удельная суммарная трудоёмкость ТО-0,032 чел-ч |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Борона дисковая полуприцепная БДН-2,4х2 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |
| Испытания провел: | Площенко Андрей Васильевич |  |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-55-13 (1020052) от 15 ноября 2013 года |  |