Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-56-13 (5020392)

Мульчировщик дисковый ДМ-9×2М

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Белагромаш-Сервис" | 308013, г.Белгород, ул. Дзгоева, 2, тел/факс:(4722) 21-16-22, 5-96-44, Е-mail: ogk@belagromash.ru |

| Назначение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мульчировщик дисковый ДМ-9×2М с двухрядным расположением рабочих органов на индивидуальных пружинных стойках, предназначен для подготовки почвы под посев травянистых и злаковых культур, а так же для уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков без предварительной вспашки. За один проход производит измельчение и заделку остатков предшествующей культуры и сорной растительности в почву, создаёт взрыхлённый и выровненный слой почвы, заделывает внесённые удобрения. Мульчировщик предназначен для работы на почвах с различными физико-механическими свойствами с уклоном поверхности поля до 10%, ровным или волнистым микрорельефом, влажностью почвы до 28%, твёрдостью почвы в обрабатываемом слое до 3,5МПа. Не допускается засорение почвы большим скоплением соломы и пожнивных остатков.Не допускается применение мульчировщика на почвах, на которых имеется пни, корни деревьев и засоренность каменистыми включениями в объёме более 0,5%, размером свыше 100мм |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Основными узлами мульчировщика являются: рама центральная, рама левая и рама правая, ходовая тележка, тяги складывния, сцепное устройство, гидросистема, режущий узел, прикатывающие катки, опорные колёса. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |
| - в рабочем положении: |  |  |
| длина |  | 7000 |
| ширина |  | 9540 |
| высота |  | 1680 |
| в транспортном положении: |  |  |
| длина |  | 6950 |
| ширина |  | 5580 |
| высота |  | 3950 |
| Ширина захвата, м |  | 8,9 |
| Масса, кг |  | 9320±20 |
| Рабочие скорости, км/ч |  | От 11 до 12 |
| Дорожный просвет, мм |  | 400 |
| Ширина колеи, мм |  | 2020 |
| Минимальный радиус поворота агрегата по крайней наружной точке, мм: |  | 11600 |
| Условия эксплуатации |  |  |
| Присоединение к трактору (способ агрегатирование) |  | Полуприцепная, в транспорте опирается на навеску трактора и два опорно-транспортных колеса |
| Перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический, четырьмя гидроцилиндрами разворота крыльев и двумя гидроцилиндрами перевода в транспортное положение и обратно. |
| Настройка рабочих органов |  | Глубина обработки механически вручную, угол атаки дисков не регулируется – 20град |
| Время подготовки машины к работе (присоединения), ч |  | 0,1 |
| Агрегатирование |  | С тракторами класса 6 мощностью не менее 420л.с, оснащёнными раздельно-агрегатной гидросистемой с рабочим давлением не менее 16МПа фактически использовалиК-744Р3 |
| Вид работы |  | Обработка пара |
| Результаты испытаний |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 8,90 |
| Скорость движения, км/ч |  | 11,70 |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Производительность га/ч: |  |  |
| -основного времени |  | 10,41 |
| -сменного времени |  | 8,18 |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/га |  | 3,63 |
| Качество работы: |  |  |
| Глубина обработки, см |  | 8,8 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | 1,9 |
| Забивание и залипание рабочих органов |  | Не наблюдалось |
| Требования безопасности |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно, из кабины трактора |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |
| Безопасность движения |  | Агрегат не приспособлен для движения по дорогам общего пользования, (габарит превышает норматив на1,18м, не оборудован передними, задними световозвращателями) транспортная скорость 20 км/ч |
| Техническое обслуживание |  |  |
| Технической документаций предусмотрены все виды технического обслуживания . |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Дисковый мульчировщик ДМ-9×2М соответствует требованиямТУ и НД по показателям назначения и не соответствует отдельным требованиям ТУ и НД по показателям безопасности (пп.2.1; 2.4-2.7ТУ) и надежности (пп.1.2.1.ТУ). |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |
| Испытания провел: | Ермош Виталий Иванович |  |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-56-13 (5020392) от 15 ноября 2013 года |  |