Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-58-13 (4020282)

Культиватор-глубокорыхлитель КГ-7,2 "Алтай"

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Алтайский научно-исследовательный ииститут технологии машиностроения" | 656002 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2, Тел/факс (385-2) 77-56-83 |

| Назначение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватор-глубокорыхлитель КГ-7,2 предназначен для подготовки почвы под посев и посадку сельскохозяйственных культур, которое включает в себя: - предпосевное сплошное рыхление почвы на глубину до 20см; - уничтожение всходов сорной растительности; - глубокое рыхление почвы на глубину до 30см без оборота пласта; - поверхностное рыхление почвы на глубину заделки семян; - подрезание сорняков и вычёсывание корневищ на поверхность почвы; - равномерное распределение пожнивных остатков по поверхности поля; - крошение почвы с преобладанием мелких комков размером до 25мм; - выравнивание поверхности поля; - заделку в почву удобрений и пожнивных остатков |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Основными узлами агрегата являются: секция центральная, секции левая и правая, сница, пружинные стойки со стрельчатыми лапами (или наральниками) конусные кольчатые катки, опорные колёса, гидросистема |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |
| - длина |  | 8770 |
| - ширина |  | 7630 |
| - высота |  | 1790 |
| Габаритные размеры агрегата с К-701, мм: |  |  |
| в транспортном положении |  |  |
| длина |  | 15530 |
| ширина |  | 5300 |
| высота |  | 3700 (по трактору) |
| Ширина захвата, м |  | 7,2 |
| Глубина обработки, см |  | До 20 (стрельчатые лапы), до 30 (наральники) |
| Масса, кг |  | 6890 |
| Условия эксплуатации |  |  |
| Навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Присоединение посредством сницы с винтовым домкратом и регулируемой по высоте сцепной петлёй |  |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | Гидросистемой трактора |  |
| Настройка рабочих органов | Ручная, с установкой на шток гидроцилиндра подъёма рабочих органов клипс различной толщины |  |
| Время подготовки машины к работе (навески) | 0,08, ч |  |
| Агрегатирование | Тракторы тягового класса 3 – 5, фактически использовали К-701 |  |
| Вид работы | Обработка пара, глубокое рыхление почвы |  |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  | От 75,12 до 143,32 |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  | 11,13/7,83* |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |
| Производительность, га/ч: |  |  |  |
| -основного времени |  |  | 7,97/5,44* |
| -сменного времени |  |  | 6,26/4,38* |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/га |  |  | 5,27/8,17* |
| Качество работы |  |  |  |
| Глубина обработки, см |  |  | 8,3/24,6* |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  | 7,16/6,95* |
| Крошение почвы, %, размер фракции, мм: |  |  |  |
| св. 0 до 25 включ. |  |  | 76,1/- |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  |  | 1,1/3,5* |
| Подрезание сорных растений, % |  |  | 100/- |
| Сохранение стерни, % |  |  | -/92* |
| * Приведены показатели для культиваторов для сплошной обработки почвы (в числителе) и глубокорыхлителей (в знаменателе) |  |  |  |
| Требования безопасности |  |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |
| Безопасность движения |  | Культиватор с трактором приспособлен к движению по дорогам общего пользования с транспортной скоростью до 15км/ч. |  |
| Техническое обслуживание |  |  |  |
| Ежесменное техническое обслуживание, межсезонное техническое обслуживание. Трудоёмкость ЕТО–0,041чел-ч., межсезонного ТО-1,41 чел-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы использования культиватора-глубокорыхлителя по назначению. |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Культиватор-глубокорыхлитель КГ-7,2 вписывается в зональную технологию возделывания с.-х. культур и соответствует требованиям НД по показателям назначения, имеет отклонения по надёжности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве |  |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |  |
| Испытания провел: | Дианов Олег Павлович |  |  |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-58-13 (4020282) от 18 ноября 2013 года |  |  |