Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-60-13 (1020172)

Агрегат комбинированный почвообрабатывающий навесной "Лидер-7,2Н"

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Сибирский агропромышленный дом" | 630501., Новосибирская область, п. Краснообск, а/я 367,тел.(383) 348-44-42,факс 348-12-92,348-02-34 |

| Назначение |  |
| --- | --- |
| Агрегат комбинированный почвообрабатывающий навесной "Лидер-7,2Н" предназначен для сплошной обработки почвы по стерневым, зяблевым и паровым фонам на глубину 60-160мм с выполнением операций крошения почвы, подрезания и вычёсы-вания сорняков, создание уплотнённого семенного ложа на глубине 30-60мм, а над ним – слоя с выравниванием поверхности поля. |  |
| Описание конструкции машины |  |
| Основными узлами агрегата являются: центральная рама, боковые рамы, замок, гидрообору-дование, комплект многооперационных катков, рабочий органы, опорные колеса. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - длина | 2950 |
| - ширина | 7470 |
| - высота | 1700 |
| Габаритные размеры агрегата с К-701, мм: |  |
| в транспортном положении |  |
| длина | 9320 |
| ширина | 4820 |
| высота | 3930 |
| Ширина захвата, м | 7,2 |
| Глубина обработки | От 6 до 16 |
| Масса, кг | 2180 |
| Условия эксплуатации |  |
| Навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Навешивание при помощи автоматического прицепного устройства |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | Гидросистемой трактора |
| Настройка рабочих органов | Механическая, ручная |
| Время подготовки машины к работе (навески) | 0,05ч |
| Агрегатирование | Тракторы тягового класса 50кН, фактически использовали К-701 |
| Вид работы | Обработка пара |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребляемая мощность, кВт |  | От 104,65 до 144,80 |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 10,4 |  |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |  |
| Производительность га/ч: |  |  |  |
| -основного времени |  | 7,50 |  |
| -сменного времени |  | 6,03 |  |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/га |  | 5,34 |  |
| Качество работы |  |  |  |
| Глубина обработки,см |  | 10,9 |  |
| Крошение почвы, %, размер фракций, мм:. |  |  |  |
| -от 0 до 25 вкл. |  | 86,3 |  |
| Подрезание сорных растений, % |  | 100 |  |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | 2,4 |  |
| Заделка пожнивных остатков, % |  | 39,0 |  |
| Сохранение стерни, % |  | 61,2 |  |
| Требования безопасности |  |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |
| Безопасность движения |  | Агрегат приспособлен для движения только по внутрихозяйственным дорогам |  |
| Техническое обслуживание |  |  |  |
| Ежесменное техническое обслуживание, при обкатке, ТО-1, при хранении. Трудоёмкость ЕТО–0,2чел-ч., при обкатке-0,68 чел-ч., ТО-1 -0,63чел.-ч при хранении 1,95чел.-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы использования плуга по назначению. |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Агрегат комбинированный почвообрабатывающий навесной "Лидер-7,2Н" соответствует требованиям НД по показателям назначения, надёжности, имеет отклонение по безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |  |
| Испытания провел: | Галанцев Сергей Михайлович |  |  |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-60-13 (1020172) от 20 ноября 2013 года |  |  |