Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-61-13 (5020192)

Борона тяжёлая пружинная БТ-18

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "Машзавод" | 659001, с. Павловск Алтайского края ул. Заводская, 15 |

| Назначение |  |
| --- | --- |
| Борона тяжёлая пружинная БТ-18 предназначена для распределения и частичного измельчения сухой стерни, выравнивания поверхности поля, измельчения крупных комков почвы, провокации сорняков и падалицы после уборки урожая, разрушения поверхностной почвенной корки на глубину до 7,5см в зависимости от угла атаки зубьев и плотности почвы, ранневесеннего боронования. |  |
| Описание конструкции машины |  |
| Борона БТ-18 прицепная, состоит из прицепного устройства, бруса среднего, брусьев крайних, оси поворота центральных опорных колес с двумя блоками спаренных колес, передних тросовых растяжек, задних тросовых растяжек и гидравлической системы на три пары выводов гидрораспределителя энергосредства. Средний брус крепится к прицепному устройству с помощью шарниров, с крайними брусьями посредством крестовин. На брусьях секций при помощи стремянок устанавливаются рабочие секции, на бороне |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| в рабочем положении: |  |
| длина | 9530 |
| ширина | 18150 |
| высота | 1200 |
| в транспортном положении: |  |
| длина | 14700 |
| ширина | 4040 |
| высота | 3300 |
| Ширина захвата, м | 18,10 |
| Условия эксплуатации |  |
| Присоединение к трактору (способ агрегатирование) | Прицепная. На регулируемой по высоте сцепкой петля с использованием домкрата на прицепном устройстве |
| Настройка рабочих органов | Установкой на секторе рычага настройки на угол атаки от 5 до 65о пружинных зубьев |
| Время подготовки машины к работе (присоединения), ч | 0,23 |
| Агрегатирование, класс трактора, марка | Кл.5, К-701 |
| Вид работы | Осеннее рыхление почвы по стерневому фону |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 17,50 |  |
| Скорость движения, км/ч |  | 14,73 |  |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |  |
| Производительность га/ч: |  |  |  |
| -основного времени |  | 25,79 |  |
| -сменного времени |  | 19,77 |  |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/га |  | 1,53 |  |
| Качество работы |  |  |  |
| Глубина обработки, см |  |  | 5,2 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  |  | 2,8 |
| Требования безопасности |  |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно, из кабины трактора |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |
| Безопасность движения |  | Транспортная скорость движения бороны в агрегате с трактором К-701 20км/ч. |  |
| Техническое обслуживание |  |  |  |
| Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы использования плуга по назначению. |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Испытанный образец соответствует всем основным требованиям ТУ и НД. Выявленные несоответсвия могут быть устранены в процессе производства машины |  |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |  |
| Испытания провел: | Дешко Денис Сергеевич |  |  |
| Источник информации: | Протокол испытаний №01-61-13 (5020192) от 21 ноября 2013 года |  |  |