Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-62-13 (2130072)

Грабли-ворошилка роторные ГВР-630

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "Агроспецмашина" | 656002 г. Барнаул, ул. Кулагина, 28 Тел-факс (3852) 65-50-50, 36-08-32 e-mail: info@asm22.ru сайт: www.asm22.ru |

| Назначение |  |
| --- | --- |
| Грабли-ворошилка роторные ГВР-630 предназначены для сгребания провяленной или свежескошенной травы из прокосов в валок, ворошения травы в прокосах, оборачивания, сдваивания и разбрасывания валков |  |
| Описание конструкции машины |  |
| Основными узлами являются: роторы левый и правый, рама левая и правая, сница, штанга, карданная передача, клиноременная передача, граблины, фиксаторы и гидросистема. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: в рабочем положении |  |
| длина | 4240 |
| ширина | 6400 |
| высота | 1370 |
| в транспортном положении (с трактором МТЗ-82) |  |
| длина | 11500 |
| ширина | 2000 |
| высота | 2790 (по трактору) |
| Ширина захвата, м | От 6,0 до 6,3 |
| Масса, кг | 1080 |
| Рабочая скорость, км/ч | От 10 до 12 |
| Условия эксплуатации |  |
| Присоединение к трактору (способ агрегатирования) | Подсоединение к ВОМ, прицепному устройству и гидросистеме трактора через быстроразъёмные муфты |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический, механический |
| Настройка рабочих органов | Ручная и гидравлическая |
| Время подготовки машины к работе (присоединение), ч | 0,04 |
| Агрегатирование | Тракторы тягового класса от 0,9 до 1,4, фактически использовали МТЗ-82.1 |
| Вид работы | Сгребание провяленной травы в валок и разбрасывание валков травы |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  | 6,00 |  |
| Скорость движения, км/ч |  |  | 10,57 / 11,40* |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Удовлетворительная |  |
| Производительность, га/ч: |  |  |  |  |
| -основного времени |  |  | 6,34 / 6,84* |  |
| -сменного времени |  |  | 5,21 / 5,63* |  |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/га |  |  | 2,08 / 1,50* |  |
| * В числителе-сгребание травы в валок, в знаменателе-разбрасывание валка |  |  |  |  |
| Качество работы |  |  |  |  |
| Характеристика валка: |  |  |  |  |
| - ширина, см |  |  |  | 115 / 600* |
| - высота, см |  |  |  | 27,1 / 18,1* |
| - плотность, кг/м³ |  |  |  | 27,0 / 15,2* |
| Распределение массы валка по ширине, %: |  |  |  |  |
| - справа |  |  |  | 30,0 / 49,1* |
| - посередине |  |  |  | 39,2 / 27,8* |
| - слева |  |  |  | 30,8 / 23,1* |
| Потери при сгребании в валок, общие, % |  |  |  | 0,7 |
| Динамика сушки разбросанного валка: |  |  |  |  |
| -продолжительность, ч |  |  |  | 3 |
| -скорость влагоотдачи, %/ч |  |  |  | 9,7 |
| * В числителе -сгребание травы в валок, в знаменателе -разбрасывание валка |  |  |  |  |
| Требования безопасности |  |  |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |  |
| Безопасность движения |  | Грабли с трактором приспособлены к движению по дорогам общего пользования с транспортной скоростью до 25км/ч. |  |  |
| Техническое обслуживание |  |  |  |  |
| Ежесменное техническое обслуживание. Трудоемкость ЕТО-0,09чел-ч.. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы использования плуга по назначению. |  |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |
| Грабли-ворошилка роторные ГВР-630 соответствуют требованиям ТУ и НД по показателям назначения и безопасности, по показателям надежности имеют отклонение. |  |  |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |  |  |
| Испытания провел: | Песцов Михаил Павлович |  |  |  |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-62-13 (5130242) от 30 октября 2013 года |  |  |  |