Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01–63-13 (1020062)

Борона дисковая полуприцепная БДП-3,2×2

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "Рубцовский завод запасных частей", | 658220, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Арычная, 8, тел/факс:(385-57) 5-96-9, 5-96-44, 5-97-47, Е-mail: rzz@ab.ru |

| Назначение |  |
| --- | --- |
| Борона дисковая полуприцепная БДП-3,2×2 предназначена для предпосевной и основной обработки почвы под зерновые, обработки пара, технические и кормовые культуры на глубину до 15см с одновременным выравниванием почвы, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков после уборки посевных культур, омоложение лугов и пастбищ. Борона предназначена для использования во всех агроклиматических зонах на всех типах почв, кроме каменистых. Почва не должна быть засорена камнями, плитняком и другими препятствиями. Качество обработки обеспечивается на почвах с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кг/см2), твердостью до 3,0 МПа (30 кг/см2) и предельной влажностью до 25%. |  |
| Описание конструкции машины |  |
| Основными узлами бороны являются: рама; дисковый рабочий орган; каток; стяжка; стяжки регулировочные; механизмы установки угла атаки; прицеп ;шасси; распорка транспортная |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 5226 |
| ширина | 3365 |
| высота | 1119 |
| Ширина захвата, м | 3,2 |
| Глубина обработки, см | Обработка пара 10,3 |
| Масса, кг | 1910 |
| Условия эксплуатации: |  |
| Навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Подсоединение непосредственно к прицепному устройству и гидросистеме трактора через быстроразъёмные муфты |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический, одним гидроцилиндром перевода бороны в транспортное положение и обратно |
| Настройка рабочих органов | Механическая, ручная |
| Трудоемкость составления агрегата, чел-ч | 0,07 |
| Агрегатирование | Тракторы мощностью двигателя не менее 90л.с.,фактически ДТ-75М |
| Вид работы | Обработка пара |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность, потребляемая машиной, кВт |  | От 27,97 до 43,43 |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 9,41 |  |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |  |
| Производительность га/ч: |  |  |  |
| -основного времени |  | 2,88 |  |
| -сменного времени |  | 2,40 |  |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/га |  | 4,84 |  |
| Качество работы |  |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 3,06 |  |
| Глубина обработки, см |  | 10,3 |  |
| Крошение почвы %, размер фракций св. 0 до 25мм включ. |  | 94,5 |  |
| Подрезание растительных остатков (сорных растений), % |  | 100 |  |
| Заделка пожнивных остатков, % |  | 97,4 |  |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | 1,0 |  |
| Требования безопасности |  |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно, из кабины трактора |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |
| Безопасность движения |  | Борона приспособлен для движения по дорогам общего пользования, (габарит не превышает норматив), транспортная скорость до 20км/ч |  |
| Техническое обслуживание |  |  |  |
| Технической документаций предусмотрено ежесменное и сезонное обслуживание, трудоёмкость ЕТО - 0,22 чел-ч, удельная суммарная трудоёмкость ТО-0,054 чел-ч |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Борона дисковая полуприцепная БДП-3,2×2 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |  |
| Испытания провел: | Площенко Андрей Васильевич |  |  |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 01–63-13 (1020062) от 22 ноября 2013 года |  |  |