Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-65-13 (5130222)

Пресс-подборщик рулонный фронтальный ПР-Ф-145

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "Белрусагротехника" | 127591 г.Москва , Керамический проезд 53 корп.3 |

| Назначение |  |
| --- | --- |
| Пресс-подборщик рулонный фронтальный ПР-Ф-145 предназначен для подбора валков сена естественных и сеяных трав, подвяленной травы и соломы, прессования их в рулоны с одновременной обмоткой шпагатом, в зонах равнинного земледелия. |  |
| Описание конструкции машины |  |
| Лобовина является составной частью машины, внутри которой расположен привод, состоящий из вала приема мощности, муфты предохранительной, редуктора конического, кулачковой муфты, вала привода механизма прессования и подборщика и вала привода барабана. К лобовине с передней стороны закреплена сница с петлей для агрегатирования с трактором, также на лобовине закреплены ящик для шпагата и обматывающего аппарата. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - в рабочем положении: |  |
| длина | 3900 |
| ширина | 2200 |
| высота | 2370 |
| - в транспортном положении ( с трактором МТЗ-82,1) |  |
| длина | 7670 |
| ширина | 2200 |
| высота | 2840 (по трактору) |
| Привод | От ВОМ трактора |
| Ширина колеи, мм | 2020 |
| Дорожный просвет, мм | 350 |
| Условия эксплуатации |  |
| Присоединение к трактору (способ агрегатирования) | Подсоединение непосредственно к прицепному устройству и гидросистеме трактора через быстроразъёмные муфты, |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический |
| Настройка рабочих органов | Ручная и гидравлическая |
| Время подготовки машины к работе (присоединение), ч | 0,03 |
| Агрегатирование | С тракторами тягового класса 1,4, фактически использовали МТЗ-82.1 |
| Вид работы | Подбор валков сена, прессование их в рулоны с последующей обмоткой шпагатом |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Скорость движения, км/ч |  | 6,69 |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Производительность, т/ч: |  |  |
| -основного времени |  | 6,18 |
| -сменного времени |  | 4,58 |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/т |  | 1,48 |
| Качество работы |  |  |
| Подача, кг/с |  | 2,72 |
| Потери общие, % |  | 1,4 |
| Размеры рулона, см: |  |  |
| - длина |  | 120 |
| - диаметр |  | 160 |
| Масса рулона сена, кг: |  | 360 |
| Плотность сена в рулоне, кг/м³ |  | 149,4 |
| Расход вязального материала, кг/т |  | 0,32 |
| Полнота подбора, % |  | 98,6 |
| Требования безопасности |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |
| Безопасность движения |  | Пресс подборщик в агрегате с трактором МТЗ-82.1 приспособлен к движению по дорогам общего пользования по своим габаритам, наличию сигнализации, транспортная скорость 15км/ч. |
| Техническое обслуживание |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО - 0,11 чел-ч. Руководство по эксплуатации достаточно полно освещает вопросы работы и обслуживания пресс подборщика рулонного ПР-Ф-145 |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-145 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения и безопасности, по надежности имеется отклонение. |  |  |
| Испытания проведены: | ФГУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |
| Испытания провел: | Площенко Андрей Васильевич |  |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 01-65-13 (5130222) от 23 ноября 2013 года |  |