Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-66-13 (6240322)

Пресс-подборщик рулонный фронтальный ПР-Ф-145П

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Бобруйскагромаш" | 213822 Республика Беларусь, Могилевская область, г.Бобруйск, ул. Шинная 5. |

| Назначение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пресс-подборщик рулонный фронтальный ПР-Ф-145П предназначен для подбора валков сена естественных и сеяных трав, подвяленной травы и соломы, прессования их в рулоны с последующей обмоткой шпагатом во всех зонах земледелия, кроме горных районов |  |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |
| Основными составными частями пресс-подборщика являются: подборщик; основание камеры с колесным ходом; электрооборудование; камера задняя; камера передняя; механизм прессования; гидросистема; карданная передача. |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |  |
| Габаритные размеры изделия, мм: |  |  |  |
| - длина |  | 4100 |  |
| - ширина |  | 2200 |  |
| - высота |  | 2300 |  |
| - в транспортном положении ( с трактором МТЗ-82,1) |  |  |  |
| длина |  | 7700 |  |
| ширина |  | 2500 |  |
| высота |  | 2790 (по трактору) |  |
| Привод |  | От ВОМ трактора |  |
| Ширина колеи, мм |  | 2035 |  |
| Дорожный просвет, мм |  | 330 |  |
| Рабочие скорости, км/ч |  | От 6до 8 |  |
| Условия эксплуатации |  |  |  |
| Присоединение к трактору (способ агрегатирования) | Подсоединение непосредственно к прицепному устройству и гидросистеме трактора через быстроразъёмные муфты, |  |  |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | Перевод в транспортное положение производится одним гидроцилиндром а в рабочее под действием массы подборщика. |  |  |
| Настройка рабочих органов | Ручная и гидравлическая |  |  |
| Время подготовки машины к работе (присоединение), ч | 0,17 |  |  |
| Агрегатирование | С тракторами тягового класса 0,9 - 1,4, фактически использовали МТЗ-82.1 |  |  |
| Вид работы | Подбор валков сена, прессование их в рулоны с последующей обмоткой шпагатом |  |  |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Скорость движения, км/ч |  |  | 6,77 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |
| Производительность, т/ч: |  |  |  |
| -основного времени |  |  | 12,13 |
| -сменного времени |  |  | 9,25 |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/т |  |  | 0,63 |
| Качество работы |  |  |  |
| Подача, кг/с |  | 2,72 |  |
| Потери общие, % |  | 1,8 |  |
| Размеры рулона, см: |  |  |  |
| - длина |  | 120 |  |
| - диаметр |  | 160 |  |
| Масса рулона сена, кг: |  | 320 |  |
| Плотность сена в рулоне, кг/м³ |  | 132,8 |  |
| Расход вязального материала, кг/т |  | 0,29 |  |
| Полнота подбора, % |  | 98,2 |  |
| Требования безопасности |  |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |
| Безопасность движения |  | Обеспечена. Пресс подборщик в агрегате с трактором МТЗ-82.1 приспособлен к движению по дорогам общего пользования по своим габаритам, наличию сигнализации с транспортной скоростью до 15км/ч. |  |
| Техническое обслуживание |  |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО - 0,11 чел-ч. Руководство по эксплуатации достаточно полно освещает вопросы работы и обслуживания пресс подборщика рулонного ПР-Ф-145П. |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Пресс-подборщик рулонный фронтальный ПР-Ф-145П соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надежности и безопасности. |  |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |  |
| Испытания провел: | Дешко Денис Сергеевич |  |  |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 01-66-13 (6240322) от 25 ноября 2013 года |  |  |