Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-67-13 (6240892)

Пресс-подборщик тюковой LSB 870

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Фирма "KUHN" | Королевство Нидерланды |

| Назначение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пресс-подборщик тюковой LSB 870 предназначен для подбора скошенного растительного материала, преимущественно трав, с земли, подачи его подающим ротором через режущий аппарат в предкамеру, где масса сжимается до заданной плотности, последующего формирования в квадратные тюки в прессовальной камере и обвязки их шпагатом при достижении необходимой длины и плотности. |  |  |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |
| Основными узлами агрегата являются: подборщик, подающий ротор, режущий аппарат, предкамера, прессовальная камера, вязальный аппарат, выгрузное устройство |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |  |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |
| - длина |  | 8820 |  |  |
| - ширина |  | 2650 |  |  |
| - высота |  | 2850 |  |  |
| Габаритные размеры агрегата в транспортном положении с трактором ХТЗ 17221-09, мм: |  |  |  |  |
| - длина |  | 13490 |  |  |
| - ширина |  | 2650 |  |  |
| - высота |  | 3570 (по трактору) |  |  |
| Ширина захвата по подборщику, м |  | 2,10 |  |  |
| Масса, кг |  | 8200 |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  | От 4 до 15 |  |  |
| Условия эксплуатации |  |  |  |  |
| Присоединение к трактору (способ агрегатирования) | Подсоединение непосредственно к прицепному устройству и гидросистеме трактора через быстроразъёмные муфты, |  |  |  |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | Перевод в транспортное положение производится одним гидроцилиндром а в рабочее под действием массы подборщика. |  |  |  |
| Настройка рабочих органов | С рабочего места оператора с использованием электронного блока управления машиной |  |  |  |
| Время подготовки машины к работе (присоединение), ч | 0,05 ч |  |  |  |
| Агрегатирование | Тракторы с механизмом отбора мощности 70 кВт, фактически использовали трактор ХТЗ 17221-09 |  |  |  |
| Вид работы | Подбор валков сена, прессование их в тюки с последующей обвязкой тюков шпагатом |  |  |  |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Скорость движения, км/ч |  |  | 11,40 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |
| Производительность, т/ч: |  |  |  |
| -основного времени |  |  | 26,27 |
| -сменного времени |  |  | 20,58 |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/т |  |  | 0,73 |
| Качество работы |  |  |  |
| Потери общие, % |  | 0,0 |  |
| Размеры тюка, см: |  |  |  |
| - длина |  | 203 |  |
| - ширина |  | 83 |  |
| - высота |  | 74 |  |
| Масса сена в тюке, кг: |  | 300 |  |
| Плотность сена в рулоне, кг/м³ |  | 248 |  |
| Расход вязального материала, кг/т |  | 0,109 |  |
| Полнота подбора, % |  | 100 |  |
| Требования безопасности |  |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена не полностью - не обозначены места строповки и установки домкратов |  |
| Безопасность движения |  | Обеспечена. Пресс-подборщик с трактором приспособлен к движению по дорогам общего пользования с транспортной скоростью до 25км/ч. |  |
| Техническое обслуживание |  |  |  |
| Предусмотрены следующие виды ТО: ежесменное техническое обслуживание и периодические: через 50 ч ( ТО-1), через 150 ч. (ТО-2). Трудоёмкость ЕТО–0,17 чел-ч., ТО-1 -0,61чел.-ч., ТО-2 – 0,32 чел-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы использования пресс-подборщика по назначению. |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Пресс-подборщик тюковой LSB 870 вписывается в технологию сельскохозяйственного производства и по показателям назначения соответствует отечественным требованиям |  |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |  |
| Испытания провел: | Дианов Олег Павлович |  |  |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-67-13 (6420892) от 25 ноября 2013 года |  |  |