Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-68-13 (1010042)

Плуг чизельный глубокорыхлитель ПЧ-4,5

(с активным катком)

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "Рубцовский завод запасных частей" | 658220 Алтайский край, г. Рубцовск, ул.Арычная 8, тел/факс:(385-57) 5-96-9, 5-96-44, 5-97-47, Е-mail: rzz@ab.ru |

| Назначение |  |
| --- | --- |
| Плуг чизельный глубокорыхлитель ПЧ-4,5 (с активным катком) предназначен для: рыхления всех типов почв, кроме каменистых, по отвальным и безотвальным фонам с углублением пахотного горизонта; безотвальной обработки, вместо зяблевой и весенней пахоты; глубокого рыхления на склонах и паровых полях с удельным сопротивлением до 0,12МПа (1,2кг/см2), твердостью до 4МПа (40кг/см2), влажностью до 22% и уклоном полей не более 80 |  |
| Описание конструкции машины |  |
| Основными узлами плуга являются рама в сборе, 11-ть рабочих органов, два опорных колеса с механизмами регулировки, каток, две опорные лапы на раме и две опорные лапы на катке. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - длина | 3500 |
| - ширина | 4880 |
| - высота | 1950 |
| Ширина захвата, м | 4,28 |
| Глубина обработки | От 29,8 до 34,5 |
| Масса, кг | 2950 |
| Условия эксплуатации: |  |
| Навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Навешивание непосредственно на трёхточечную навеску трактора |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | Гидросистемой трактора |
| Настройка рабочих органов | Механическая, ручная |
| Время подготовки машины к работе (навески) | 0,35 ч |
| Агрегатирование | Тракторы с мощностью двигателя от 300 до 380л.с., фактически - К-701 |
| Вид работы | Вспашка зяби (осенняя глубокая обработка почвы) |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Потребляемая мощность, кВт |  | От 73,45 до 135,88 |
| Рабочие скорости, км/ч |  | 6,40 |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Производительность га/ч: |  |  |
| -основного времени |  | 2,68 |
| -сменного времени |  | 2,17 |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/га |  | 15,88 |
| Качество работы: |  |  |
| Крошение почвы, %, размер фракций, мм: |  |  |
| от 0 до 50 |  | 78,2 |
| св.100 |  | 9,0 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | 2,7 |
| Сохранение стерни, % |  | 62,5 |
| Изменение содержания эрозионно-опасных частиц почвы в слое почвы от 0 до 5см, % |  | минус 1,8 |
| Требования безопасности |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |
| Безопасность движения |  | Плуг с трактором приспособлен к движению по дорогам общего пользования с транспортной скоростью до 15км/ч. |
| Техническое обслуживание |  |  |
| Ежесменное техническое обслуживание, при обкатке, при хранении. Трудоёмкость ЕТО–0,13 чел-ч., при обкатке-0,83 чел-ч., при хранении 4,5чел.-ч. |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Плуг чизельный глубокорыхлитель ПЧ-4,5 с активным катком по качественным показателям может применяться в зональной технологии для основной глубокой обработки почвы, соответствует требованиям НД по показателям назначения, надёжности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |
| Испытания провел: | Обыскалов Сергей Яковлевич |  |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-68-13 (1010042) от 26 ноября 2013 года |  |