Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-71-13 (1010032)

Плуга полунавесного оборотного с регулируемой шириной захвата ППО-6+3

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "Рубцовский завод запасных частей" | 658220, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Арычная, 8, тел/факс:(385-57) 5-96-9, 5-96-44, 5-97-47, Е-mail: rzz@ab.ru |

| Назначение |  |
| --- | --- |
| Плуг полунавесной оборотный ППО-6+3 с регулируемой шириной захвата предназначен для гладкой вспашки почвы на глубину до 30см, не засоренной камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,09МПа, твердостью до 3,0МПа, предельной влажностью до 22%, уклоном полей до 8º. |  |
| Описание конструкции машины |  |
| На раме смонтированы: навесное устройство, механизмы (оборота, изменения ширины захвата, настройки на колею трактора, передних полевых и задних опорных колес), рабочие органы (корпуса "культурной" формы поверхности отвала с номинальной шириной захвата 36см и предплужники), закрепленные на стойках с предохранительными срезными болтами. Средняя часть плуга опирается на раму двухколесного шасси. В зависимости от почвенных условий работы ширина захвата плуга может варьировать от 3,24 до 4,32м путем изменения ширины захвата каждого корпуса. Гидравлическая система навески трактора может работать в режиме «силового» или «смешанного» регулирования и отслеживает положение плуга в процессе работы. Технологический процесс обработки почвы происходит без развальных и свальных борозд. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: в рабочем положении |  |
| длина | 13720 |
| ширина | 5200 |
| высота | 1820 |
| в транспортном положении: |  |
| длина | 13950 |
| ширина | 2240 |
| высота | 2850 |
| в транспортном положении с трактором К-744Р3 |  |
| длина | 21380 |
| ширина | 2875 (по трактору) |
| высота | 3870 (по трактору) |
| Ширина захвата, м | От 3,20 до 4,43 |
| Глубина обработки, см | До 30 |
| Масса, кг | 5950 |
| Условия эксплуатации: |  |
| Навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Полунавесной, в транспорте в передней части опирается на навеску трактора в средней на двухколесное шасси |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический |
| Настройка рабочих органов | Механическая |
| Время подготовки машины к работе (навески) | 0,10ч |
| Агрегатирование | Трактор с мощностью двигателя 300-360л.с., тягового класса до 6тс (К-744Р, К-744Р1, К-744Р2), фактически использовался К-744Р3 |
| Вид работы | Вспашка зяби |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Потребляемая мощность |  | От 112,50 до 165,61кВт |
| Рабочие скорости, км/ч |  | От 6,98 до 8,04 |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| Производительность га/ч: |  |  |
| -основного времени |  | От 2,67 до 3,09 |
| -сменного времени |  | От 2,09 до 2,43 |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/га |  | От 18,59 до 23,08 |
| Качество работы: |  |  |
| Ширина захвата, м |  | От 3,32 до 4,33 |
| Глубина обработки, см |  | От 22,0 до 22,9 |
| Крошение почвы, % (размеры фракции до 50мм) |  | от 64,3 до 67,5 |
| Заделка растительных и пожнивных остатков, % |  | от 89,3 до96,6 |
| Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см |  | От 14,4 до 15,3 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | От 5,2 до 5,6 |
| Требования безопасности |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |
| Безопасность движения |  | Агрегат приспособлен к движению по дорогам общего пользования с транспортной скоростью до 20км/ч, что соответствует нормативу. |
| Техническое обслуживание |  |  |
| Ежесменное техническое обслуживание, ТО-1, сезонное ТО, при хранении. Трудоемкость ЕТО–0,25 чел-ч., ТО-1 0,98 чел-ч., при постановке на хранение хранении 7,35 чел.-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы использования плуга по назначению. |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Плуг полунавесной оборотный с регулируемой шириной захвата ППО-6+3 вписывается в зональную технологию выращивания с.-х. культур и соответствует НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Рекомендуется к применению в сельскохозяйтвенном производстве. |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |
| Испытания провел: | Обыскалов Виктор Геннадьевич |  |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-71-13 (1010032) от 05 декабря 2013г. |  |