Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-74-13 (6241022)

Жатка Mac Don D60-D

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Фирма Industries Ltd, Winniped, Manitoba, | Admissions Office 515 Portage Avenue Winnipeg, Manitoba Canada R3B 2E9 Phone(204) 786-9159 |

| Назначение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Жатка Mac Don D60-D предназначена для скашивания и укладки стеблей трав, зерновых и зернобобовых культур на стерню в валок посередине при раздельном способе уборки. |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Жатка состоит из основных сборочных единиц: платформы; мотовило правое и левое, режущего аппарата; полотенно-планчатого транспортёры правый и левый; гидравлическая система привод рабочих органов и опорные колёса |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: в рабочем положении: |  |  |
| длина |  | 7780 |
| ширина |  | 9550 |
| высота |  | 3140 (по энергосредству) |
| в положении "ближнего" транспорта: |  |  |
| длина |  | 7650 |
| ширина |  | 9550 |
| высота |  | 3140 (по энергосредству) |
| Ширина захвата, м |  | 8,70 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Навеска (присоединение) на комбайн (способ агрегатирования) | Навешивается непосредственно на энергосредство |  |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический |  |
| Настройка рабочих органов | Ручная и гидравлическая. |  |
| Время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,20 |  |
| Агрегатирование | Энергосредство мдели М-105 |  |
| Вид работы | Скашивание пшеницы и укладка в валок |  |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  | 12,25 |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  | 8,70 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |
| Производительность за 1 час, га: |  |  |  |
| -основного времени |  |  | 10,66 |
| -сменного времени |  |  | 8,34 |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/га |  |  | 1,38 |
| Качество работы |  |  |  |
| Высота среза, средняя, см |  | 11,11 |  |
| Потери зерна за жаткой, всего, % |  | 0,48 |  |
| Характеристика валка, см: |  |  |  |
| - толщина |  | 22,57 |  |
| - высота |  | 29,6 |  |
| - ширина |  | 175 |  |
| -просвет между почвой и валком |  | 7,03 |  |
| Требования безопасности |  |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно, из кабины энергосредство |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |
| Трудоемкость ЕТО |  | 0,22 чел-ч |  |
| Безопасность движения |  | Жатка полностью соответствует требованиям ССБТ. |  |
| Техническое обслуживание |  |  |  |
| Предусмотрено ежесменное и периодические ТО. Трудоёмкость ЕТО - 0,22чел-ч. Руководством по эксплуатации полностью освещены все вопросы проведения ТО. |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Жатка Mac Don D60-D соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения и надежности и по безопасности. |  |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |  |
| Испытания провел: | Дешко Денис Сергеевич |  |  |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 01-74-13 (6241022) от 10 декабря 2013 года |  |  |