Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-76-13 (5020342)

Агрегат комбинированный почвообрабатывающий "Лидер-4"

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО Завод "Сибсельмаш-Спецтехника" | 630108 г.Новосибирск, ул.Станционная, 38, тел.8 (383) 341-54-28 |

| Назначение |  |
| --- | --- |
| Агрегат почвообрабатывающий комбинированный АПК-7,2 с плоскорежущими лапами, предназначен для обработки почвы, под яровые и озимые культуры с одновременным выравниванием и прикатыванием почвы после рыхления, а так же для обработки паровых полей на глубину до 12 см. Кроме плоскорежущих лап (за отдельную плату) агрегат может комплектоваться – рыхлителями для обработки почвы под зябь на глубину до 16см. |  |
| Описание конструкции машины |  |
| Основными узлами агрегата являются: рама, гидрооборудование, комплект многооперационных катков, рабочие органы, транспортные колеса. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - длина | 6710 |
| - ширина | 7300 |
| - высота | 1550 |
| Габаритные размеры агрегата с К-701, мм: |  |
| в транспортном положении |  |
| длина | 14040 |
| ширина | 4200 |
| высота | 3685(по трактору) |
| Ширина захвата, м | 6,9 |
| Глубина обработки | От 5 до 15 |
| Рабочая скорость, км/ч | От 8 до 9,5 |
| Условия эксплуатации |  |
| Способ агрегатирования | Прицепной |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | Гидросистемой |
| Настройка рабочих органов | Механическая, ручная |
| Время подготовки машины к работе (подсоединения), ч | 0,06 |
| Агрегатирование | Тракторы тягового класса 5, фактически использовали К-701 |
| Вид работы | Обработка пара |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 6,90 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 8,86 |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Производительность га/ч: |  |  |
| -основного времени |  | 6,11 |
| -сменного времени |  | 4,88 |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/га |  | 6,83 |
| Качество работы |  |  |
| Глубина обработки,см |  | 8,5 |
| Подрезание сорных растений, % |  | 100 |
| Забивание и залипание рабочих органов |  | Не наблюдалось |
| Требования безопасности |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Не полностью обеспечена - нет обозначений мест строповки и установки домкратов |
| Безопасность движения |  | Обеспечена |
| Техническое обслуживание |  |  |
| Ежесменное техническое обслуживание.Трудоёмкость ЕТО–0,11чел-ч Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы использования плуга по назначению. |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Испытанный образец агрегата почвообрабатывающего комбинированного АПК-7,2 соответствует всем основным требованиям ТУ, НД, и имеет одно несоответствие по ССБТ. |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |
| Испытания провел: | Песцов Михаил Павлович |  |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-76-13 (5020342) от 10 декабря 2013 года |  |