Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-77-13 (2070062)

Сушилка зерна СЗ-16

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Сибирский агропромышленный дом" | 630501, Новосибирская область, п. Краснообск, а/я 367,тел.(383) 348-44-42,факс 348-12-92,348-02-34 |

| Назначение |  |
| --- | --- |
| Сушилка зерна СЗ-16 предназначена для сушки семенного, продовольственного и кормового зерна колосовых, зернобобовых и других культур. |  |
| Описание конструкции машины |  |
| Сушилка состоит из верхнего транспортера, камер нагрева и охлаждения, инверторов, сушильной камеры, нижнего транспортера. Все эти части соединены болтами в единый сушильный блок, который, с помощью опор устанавливается на фундамент. С торца этого блока приставлена рама на которой смонтированы вентиляторы, также смесительная камера. Сушилка смонтирована в технологическую линию зерноочистительных машин для первичной очистки зерна и его сушки. В качестве теплогенератора используется малогабаритная топочная установка МТУ-1,0 УМ. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Суммарная установленная мощность электродвигателей, кВт | 77,5 |
| Габариты сушилки, мм: |  |
| - длина | 10500 |
| - ширина | 3700 |
| - высота | 8500 |
| Вместимость сушилки, м3 | 18,0 |
| Количество передач: |  |
| ременных | 2 |
| цепных | 3 |
| редукторов | 2 |
| Количество точек смазки | 13 |
| Число сортов масел и смазок | 2 |
| Топочное устройство, тип | Стационарного типа, работает по принципу газотурбинных двигателей прямоточная, МТУ-1,0 УМ |
| Вид топлива | Дизельное |
| Условия эксплуатации |  |
| Настройка рабочих органов | Механическая, ручная |
| Режим сушки | Продовольственный |
| Материал сушки | Смесь ярового овса с горохом |
| Температура, °С: |  |
| - наружного воздуха | 8,2 |
| - поступающего агента сушки | 65 |
| Относительная влажность наружного воздуха, % | 75 |
| Влажность исходного материала , % | 21,4 |
| Чистота исходного материала, % | 98,3 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Потребляемая мощность |  | 66,5 кВт (электроэнергии) |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Производительность, пл.т/ч: |  |  |
| - основного |  | 13,26 / 14,35* |
| - сменного |  | 12,20 / 13,20* |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/пл.т |  | 7,30 / 6,75* |
| Удельный расход электроэнергии за сменное время, кВт/пл.т |  | 5,01 / 4,63* |
| *-Числитель – производительность в плановых тоннах по сухому материалу; знаменатель– производительность в плановых тоннах по сырому материалу |  |  |
| Качество работы |  |  |
| Влажность зерна средняя, %: |  |  |
| - до сушки: |  | 21,4 |
| -после сушки: |  | 16,5 |
| -после охлаждения: |  | 15,0 |
| Неравномерность сушки, % |  | ±0,7 |
| Чистота зерна после сушки, % |  | 98,6 |
| Массовая доля поджаренных, распаренных и обугленных зерен, % |  | 0 |
| Содержание дробленого зерна, %: |  |  |
| - до сушки |  | 0,16 |
| - после сушки |  | 0,34 |
| Снижение влажности, % |  | 6,4 |
| Расход топлива, кг/ч |  | 89,1 |
| Температура поступающего агента сушки, ºС |  |  |
| Требования безопасности |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |
| Техническое обслуживание |  |  |
| Ежесменное техническое обслуживание, периодическое ТО-1, сезонное при постановке на хранение. Трудоёмкость ЕТО – 0,25 чел-ч., ТО-1 – 0,35 чел-ч, при постановке на хранение -6,38 чел-ч. Руководство по эксплуатации полно освещает вопросы эксплуатации, обслуживания и безопасности. |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Сушилка СЗ-16 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности. |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |
| Испытания провел: | Обыскалов Сергей Яковлевич |  |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-77-13 (2070062) ##### от 11 декабря 2013 года |  |