Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-78-13 (6241032)

Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812-15

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ПО "Гомсельмаш" | Республика Беларусь, 246004, г. Гомель, ул. Шоссейная, 41 Тел./факс 8-10-375-232-54-91-93 |

| Назначение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812-15 предназначен для прямой и раздельной уборки зерновых колосовых и крупяных культур, семенников трав с применением специальных приспособлений для уборки рапса, подсолнечника, кукурузы на зерно, зернобобовых, на равнинных полях с уклоном до 80. |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Основными узлами являются: жатвенная часть, молотилка, бункер с выгрузным устройством, моторная установка, силовая передача, ходовая система, органы управления, гидравлическая система, электрооборудование, измельчитель соломы. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: в рабочем положении |  |  |
| длина |  | 9970 |
| ширина |  | 4160 |
| высота |  | 3950 |
| в положении "дальнего транспорта": |  |  |
| - длина |  | 17460 |
| - ширина |  | 3580 |
| - высота |  | 3950 |
| Масса, кг |  | 13200 |
| Вместимость топливного бака, л |  | 302 |
| Емкость бункера, м3 |  | 5,6 |
| Рабочие скорости, км/ч |  | От 6 до 8 |
| Условия эксплуатации : |  |  |
| Тип | Самоходный |  |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический |  |
| Настройка рабочих органов | Гидравлическая и электроприводом |  |
| Время подготовки машины к работе, ч | 0,35 |  |
| Убираемая культура | Яровая пшеница |  |
| Урожайность, ц/га | 14,2 |  |
| Вид работы | Раздельное комбайнирование |  |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  | 7,24 |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  | Удовлетворительная |
| Производительность за 1 час, т/га: |  |  |  |  |
| -основного времени |  |  |  | 5,96/4,20 |
| -сменного времени |  |  |  | 4,54/3,20 |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/т / кг/га |  |  |  | 3,58/5,08 |
| Качество работы |  |  |  |  |
| Суммарные потери зерна за комбайном, % |  |  | 0,10 |  |
| Качество зерна из бункера комбайна, %: |  |  |  |  |
| дробление зерна |  |  | 1,90 |  |
| сорная примесь |  |  | 1,12 |  |
| Требования безопасности |  |  |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |  |
| Безопасность движения |  | Комбайн приспособлен к движению по дорогам общего пользования с транспортной скоростью до 20км/ч. |  |  |
| Техническое обслуживание |  |  |  |  |
| Ежесменное техническое обслуживание, ТО-1 и при хранении. Трудоемкость ЕТО 0,34чел-ч., ТО-1 -1,49чел-ч, при хранении 3,20 чел-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы использования плуга по назначению. |  |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |
| Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812-15 соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения и безопасности, по надежности имеются отклонения |  |  |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |  |  |
| Испытания провел: | Галанцев Сергей Михайлович |  |  |  |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-78-13 (6241032) от 12 декабря 2013 года |  |  |  |