Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-81-13 (1070082)

Транспортер ковшовый ТК-20

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Сибирский агропромышленный дом" | 630501, Новосибирская область, п. Краснообск, а/я 367,тел.(383) 348-44-42,факс 348-12-92,348-02-34 |

| Назначение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Транспортер ковшовый ТК-20 предназначен для вертикального транспортирования зерна и продуктов его переработки. Транспортер смонтирован в технологическую линию зерноочистительных машин для первичной очистки зерна и сушилки зерна. |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Транспортер состоит из следующих основных узлов: головки нижней с загрузочным лотком; секции натяжения; головки верхней с крышкой (взрывной предохранительный клапан) и выводным патрубком; секции привода; секций промежуточных (длиной 2,55м и 1,33м); электропривода; ленты с ковшами. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели | Численные значения |  |
| Габаритные размеры оборудования, мм: |  |  |
| - длина (по верхней головке) | 1700 |  |
| - ширина (по верхней головке) | 700 |  |
| - высота | 16500 |  |
| Ширина ленты, мм | 180 |  |
| Вместимость ковша, л | 1,7 |  |
| Количество передач, шт.: |  |  |
| - ременных | 1 |  |
| - цепных | 1 |  |
| Шаг ковшей, мм | 200 |  |
| Ширина барабана, мм | 200 |  |
| Диаметр барабана, мм | 420 |  |
| Условия эксплуатации |  |  |
| Перевод в рабочее и транспортное положение |  | Не требуется |
| Настройка рабочих органов |  | Механическая, ручная |
| Транспортируемый материал |  | Яровая пшеница |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Потребляемая мощность |  | 2,54 кВт |
| Скорость движения ленты, м/с |  | 2,1 |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Производительность, т/ч |  |  |
| - основного |  | 24,5 |
| - сменного |  | 22,2 |
| Удельный расход электроэнергии, кВт/т |  | 0,114 |
| Качество работы |  |  |
| Регулирование подачи технологического материала на транспортёр |  | Регулировочной заслонкой - в верхнем крайнем положении (полностью открыта) |
| Высота погрузки, м |  | 16,5 |
| Коэффициент заполнения рабочих органов |  | 0,80 |
| Дробление зерна, % |  | 0,08 |
| Требования безопасности |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена. |
| Техническое обслуживание |  |  |
| Ежесменное техническое обслуживание, при постановке на хранение. Трудоёмкость ЕТО–0,19 чел-ч., при постановке на хранение -0,38 чел-ч. Руководство по эксплуатации полно освещает вопросы эксплуатации, обслуживания и безопасности |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Транспортер ковшовый ТК-20 по агротехническим показателям полностью вписывается в зерноочистительно-сушильные комплексы для дальнейшей обработки зерна и соответствует требованиям НД по показателям назначения, надёжности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |
| Испытания провел: | Обыскалов Сергей Яковлевич |  |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-81-13 (1070082) ##### от 16 декабря 2013 года |  |