Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-82-13 (1070102)

Карусельная сушилка КС-10

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "Агромашсервис" | 656002 Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, 93/46 Тел/факс (385-2) 24-73-11 Сот.т. 8-962-799-00-15 |

| Назначение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Карусельная сушилка КС-10 Предназначена для сушки семенного, продовольственного, кормового зерна, семян трав и масличных культур, а также различных материалов имеющих плохую сыпучесть. Принцип сушки, используемый в сушилке, позволяет выдерживать технологические требования процесса сушки, производить обеззараживание зерна от амбарных вредителей и осуществлять прогрев зерна перед посевом |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Основными узлами сушилки являются: камера сушильная, воздуховод с шибером, вентилятор подачи агента сушки, теплогенератор, транспортёр сухого материала, охладительная камера, загрузочное устройство, электрооборудование |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры оборудования, мм: |  |  |
| - длина |  | 9500 |
| - ширина |  | 6200 |
| - высота |  | 2500 (по бункеру загрузочного устройства) |
| Вид потребляемой энергии |  | Электроэнергия, дизельное топливо |
| Сушильная камера: |  |  |
| - вместимость, м³ |  | 14 |
| - диаметр карусели, м |  | 6 |
| - высота карусели, м |  | 0,74 |
| Толщина слоя зерна в сушильной камере, мм |  | 500 |
| Масса, кг |  | 5900 |
| Условия эксплуатации |  |  |
| Оценка строительной части | Основание сушильной камеры позволяет установить её на любую ровную площадку без фундамента. Изготовление фундаментов требуется под вентиля-торы подачи агента сушки в сушильную камеру и атмосферного воздуха в охладительную камеру |  |
| Пуск в работу и остановка | С пульта щита электроуправления сушилки |  |
| Настройка рабочих органов | Ручная, с пульта щита изменением числа оборотов карусели, и установкой в необходимое положение шиберов подачи зерна и регулировки интенсивности охлаждения |  |
| Время подготовки машины к работе, ч | 0,28 |  |
| Материал для сушки | Подсолнечник |  |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Привод |  |  | Электропривод |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  | 55 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |
| Производительность за 1 ч, пл.т/ч: |  |  |  |
| - основного времени |  |  | 11,57/12,92* |
| - сменного времени |  |  | 10,75/12,00* |
| Удельный расход топлива, за сменное время, кг/пл.т |  |  | 9,34/8,34 |
| Удельный расход электроэнергии, кВт/пл.т |  |  | 5,25/4,70 |
| Качество работы |  |  |  |
| Влажность материала, %: |  |  |  |
| - до сушки |  |  | 17,4 |
| - после сушки |  |  | 11,0 |
| - после охлаждения |  |  | 7,6 |
| Чистота зерна после сушки ,% |  |  | 98,4 |
| Дробление, % |  |  | 0,2 |
| Требования безопасности |  |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена. Карусельная сушилка безопасна в работе и при техническом обслуживании |  |
| Техническое обслуживание |  |  |  |
| Перед началом сезона сушки, ежесменное и послесезонное техническое обслуживание. Трудоёмкость ТО перед началом сушки 1,17 чел-ч., ЕТО 0,16чел-ч., послесезонного ТО 2,22 чел-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы использования карусельной сушилки по назначению |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Карусельная сушилка КС-10 вписывается в зональную технологию возделывания с.-х. культур соответствует требованиям НД по показателям назначения, надёжности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве |  |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |  |
| Испытания провел: | Дианов Олег Павлович |  |  |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-82-13 (1070102) от 18 ноября 2013 года |  |  |