Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-83-13 (5020262)

Культиватор

почвообрабатывающий КПО-7,2

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО НПФ "СТС-Агро", г.Новосибирск | 630098, г.Новосибирск, ул. Часовая, 6 тел/факс:(383) 345-13-42, 8-913-906-26-78, Е-mail: sts-agro@inbox.ru |

| Назначение |  |
| --- | --- |
| Культиватор почвообрабатывающий КПО-7,2 предназначен для предпосевной обработки почвы под яровые и озимые культуры, ухода за парами, осенней обработки стерневых полей, первичной обработки старопахотных земель. Агрегат рекомендуется использовать на легких по механическому составу почвах с тракторами тягового класса 4-5. |  |
| Описание конструкции машины |  |
| Культиватор КПО-7,2 прицепной, состоит из следующих основных узлов: рамы в сборе, прицепного устройства, транспортных и опорных колес и гидравлической системы. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: в рабочем положении |  |
| длина | 6650 |
| ширина | 7300 |
| высота | 1550 |
| в транспортном положении |  |
| длина | 6640 |
| ширина | 5150 |
| высота | 3100 |
| Ширина захвата, м | 7,2 |
| Глубина обработки, см | От 5 до 15 |
| Рабочая скорость, км/ч | От 8 до 1,0 |
| Условия эксплуатации |  |
| Способ агрегатирования | Полунавесной, в транспорте опирается на навеску трактора и заднее опорно-транспортные колеса |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический |
| Настройка рабочих органов | Механическая |
| Время подготовки машины к работе (навески) | 0,13ч |
| Агрегатирование | Тракторы тягового класса от 4-5, фактически использовали Т-150К |
| Вид работы | Предпосевная обработка почвы |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 6,90 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 9,90 |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Производительность га/ч: |  |  |
| -основного времени |  | 6,83 |
| -сменного времени |  | 5,57 |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/га |  | 3,73 |
| Качество работы |  |  |
| Глубина обработки, см |  | 6,3 |
| Подрезание сорных растений,% |  | 100 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | От 1,9 до 2,2 |
| Забивание и залипание рабочих органов |  | Не наблюдалось |
| Требования безопасности |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Не полностью обеспечена. Культиватор не имеет обозначений мест строповки и установки домкратов, мест смазки и надписей по технике безопасности и производственной санитарии |
| Безопасность движения |  | Транспортные габаритные размеры культиватора превышают допустимые нормы по ширине на 0,75м. Культиватор не оснащён боковыми световозвращателями. Движение только по внутрихозяйственным дорогам со скоростью до 15км/ч |
| Техническое обслуживание |  |  |
| Ежесменное техническое обслуживание, при обкатке, при хра-нении. Трудоемкость ЕТО–0,11чел-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы использования культиватора по назначению. |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Испытанный образец агрегата почвообрабатывающего комбинированного КПО-7,2 соответствует всем основным требованиям НД, и имеет семь несоответствий по ССБТ. |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |
| Испытания провел: | Песцов Михаил Павлович |  |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-83-13 (5020262) от 20 декабря 201 года |  |