Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

# Протокол испытаний

№ 14-5-2013 (2070092)

универсальной зерноочистительной машины УЗМ-10/5

(стационарной)

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Кузембетьевский ремонтно-механический завод» | Республика Татарстан, 423710, Мензелинский р-н, село Кузембетьево, дом 78 |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Универсальная зерноочистительная машина УЗМ-10/5 (стационарная) |  |  |  |
| Назначение | Для предварительной и первичной очистки вороха зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных культур и кукурузы, от легких, крупных и мелких сорных примесей, отделимых воздушным потоком и решетами. Устанавливается в технологические линии послеуборочной подработки зерна и семян (зерноочистительные агрегаты и зерноочистительно-сушильные комплексы), а также в складские помещения в составе специальных линий во всех сельскохозяйственных зонах страны. |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| ## Режим работы |  | предварит. очистка зерна | первичная очистка зерна |
| ## Культура, сорт |  | пшеница «Светланка» | пшеница «Светланка» |
| Влажность зерна, % |  | 12,2 | 12,2 |
| ## Натура зерна, г/л |  | 717 | 720 |
| ## Чистота, % |  | 93,12 | 97,13 |
| Содержание зерновой примеси, % |  | 6,46 | 2,55 |
| Содержание сорной примеси, %, |  | 0,42 | 0,32 |
| в том числе соломистой |  | 0,17 | - |
| Вынос зерна основной культуры в отходы, % |  | 0,06 | 0,43 |
| Вынос зерна основной культуры во II сорт (фураж), % |  | 1,68 | 2,53 |
| Дробление зерна, % |  | 0,08 | 0,07 |
| Подсор зерна и отходов |  | отсутствует | отсутствует |
| Базисные нормы по ГОСТ Р 52554-2006 |  | - | по содержанию сорной примеси соответствует норме «чистое», а по содержанию зерновой примеси – «средней чистоты» |
| Производительность, т/ч: |  |  |  |
| - предварительная очистка |  | 10,20 |  |
| - первичная очистка |  | 5,27 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - тип машины |  | стационарный |  |
| ##### - привод |  | электрический |  |
| ##### - вид потребляемой энергии |  | переменный ток напряжением 380В, частотой 50 Гц |  |

| ##### - затраты труда на смену рабочих органов и технологическую переналадку для обработки новой культуры, чел.-ч | 1,2 |
| --- | --- |
| ##### - затраты труда на очистку от остатков зерна и примесей, чел.-ч | 0,6 |
| ##### Оперативная трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,2 |
| ##### Эксплуатационная надежность | хорошая |
| ##### Удобство управления | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |
| Состоит из рамы, рабочего органа (вращающегося цилиндрического барабана со сменными ячеистыми решетами), бункера зерна, аспирационной камеры с вентилятором, пульта управления. Качество очистки регулируется: выбором сменных ячеистых решет (с круглыми или продолговатыми отверстиями), углом наклона вращающегося барабана (от 0 до 5 град.) и его частотой вращения (10…25 об/мин). |  |

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм: |  |
| - длина | 3250 |
| - ширина | 1600 |
| - высота | 2250 |
| Масса, кг | 540 |
| Суммарная установленная мощность электродвигателей, кВт | 2,95 |
| Количество рабочих органов (барабанов), шт. | 1 |
| Длина барабана, мм | 1845 |
| Диаметр барабана, мм | 610 |
| Суммарная площадь решетных поверхностей, м2 | 3,06 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Вынос зерна основной культуры в отходы составил на предварительной очистке зерна пшеницы – 0,06 % при допустимом значении по ТУ - не более 0,5 %, а на первичной очистке данной культуры – 0,43 % при допустимых по ТУ – не более 2 %. Вынос зерна во II сорт (фураж) соответственно получен равным 1,68 и 2,53%, что также удовлетворяло требованию ТУ – не более 2% и 5%. Дробление зерна составило на предварительной очистке – 0,08%, а на первичной очистке – 0,07%, что удовлетворяло значению по ТУ (не более 0,1%). После однократного пропуска через испытываемую машину зерна пшеницы, содержание сорной примеси равнялось на предварительной очистке 0,42%, что соответствует требованию по ТУ – не более 3%, в том числе соломистой примеси 0,17% (по ТУ не более 0,2%), а на первичной очистке – 0,32%, что удовлетворяет требованию ТУ (не более 1%) и ГОСТ Р 52554-2006 (не более 1%) для нормы «чистое зерно». Содержание зерновой примеси в очищенном материале равнялось на первичной очистке 2,55%, что соответствует требованию по ТУ – не более 3% и ГОСТ Р 52554-2006 для нормы «зерно средней чистоты» - от 2,1 до 7,0%. |
| Производительность | Производительность за час основного времени на предварительной очистке пшеницы составила 10,20 т (по ТУ – не менее 10 т), на первичной – 5,27 т (по ТУ – не менее 5 т). Производительность за час сменного времени на первичной очистке получена равной 4,74 т и удельный расход электроэнергии при этом составил 0,46 кВт.ч/т (по ТУ – не более 0,6 кВт.ч/т). |
| Безопасность | С точки зрения безопасности, конструкция универсальной зерноочистительной машины УЗМ-10/5 (стационарной) удовлетворяет всем требованиям НД: обеспечивается безопасность работающих при монтаже и эксплуатации; уровень шума и концентрация пыли на рабочем месте оператора удовлетворяют требованиям ГОСТ Р 53055-2008 и ГОСТ 12.1.005-88; силовые кабели проложены в гофротрубах ТГГ –ПНД-Т; имеется защитное заземление; пульт управления соответствует предъявляемым требованиям; нанесены надписи и знаки по технике безопасности; вращающиеся части машины имеют защитные ограждения. |

| Техническое обслуживание | В период испытаний за машиной проводились следующие виды технического обслуживания: ТО при эксплуатационной обкатке, ЕТО, ТО-1. Оперативная трудоемкость ЕТО составила 0,20 чел.-ч, что удовлетворяет ТУ (не более 0,25 чел.-ч). Удельная суммарная оперативная трудоемкость ТО получена равной 0,025 чел.-ч/ч, что также удовлетворяет ТУ (не более 0,03 чел.-ч/ч). Так как машина согласно ТУ инструментом не комплектуется, то при проведении всех видов ТО использовались инструменты и принадлежности, прилагаемые к зерноочистительному агрегату ЗАВ-10. |  |
| --- | --- | --- |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Универсальная зерноочистительная машина УЗМ-10/5 по всем показателям качества выполнения технологического процесса на предварительной и первичной очистках пшеницы удовлетворяет предъявляемым нормативным требованиям, обеспечивает заданные ТУ производительности за час основного времени при соблюдении требований качества очистки, безопасна в эксплуатации, устойчиво выполняет технологический процесс и надежна в работе. |  |  |
| Испытания проведены: |  | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: |  | Лазарев Владимир Алексеевич |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 14-5-2013 (2070092) от 06 сентября 2013 года |