Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

# Протокол испытаний

№ 14-6-2013 (2070072)

универсальной зерноочистительной машины УЗМ-30/15

(стационарной)

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Кузембетьевский ремонтно-механический завод» | Республика Татарстан, 423710, Мензелинский р-н, село Кузембетьево, дом 78 |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Универсальная зерноочистительная машина УЗМ-30/15 (стационарная) |  |  |  |
| Назначение | Для предварительной и первичной очистки вороха зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных культур и кукурузы, отделимых воздушным потоком и решетами. Устанавливается в технологические линии послеуборочной подработки зерна и семян (зерноочистительные агрегаты и зерноочистительно-сушильные комплексы), а также в складские помещения в составе специальных линий во всех сельскохозяйственных зонах страны. |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| ## Режим работы |  | предварит. очистка зерна | первичная очистка зерна |
| ## Культура, сорт |  | пшеница «Тулайковская» | пшеница «Тулайковская» |
| Влажность зерна, % |  | 12,3 | 12,3 |
| ## Натура зерна, г/л |  | 718 | 721 |
| ## Чистота, % |  | 92,86 | 97,18 |
| Содержание зерновой примеси, % |  | 6,63 | 2,71 |
| Содержание сорной примеси, %, |  | 0,51 | 0,12 |
| в том числе соломистой |  | 0,13 | - |
| Вынос зерна основной культуры в отходы, % |  | 0,10 | 0,41 |
| Вынос зерна основной культуры во II сорт (фураж), % |  | 1,34 | 0,88 |
| Дробление зерна, % |  | 0,10 | 0,09 |
| Подсор зерна и отходов |  | отсутствует | отсутствует |
| Базисные нормы по ГОСТ Р 52554-2006 |  | - | по содержанию сорной примеси соответствует норме «чистое», а по содержанию зерновой примеси – «средней чистоты» |

| Производительность, т/ч: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - предварительная очистка | 30,28 |  |
| - первичная очистка | 15,37 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - тип машины | стационарный |  |
| ##### - привод | электрический |  |
| ##### - вид потребляемой энергии | переменный ток напряжением 380В, частотой 50 Гц |  |
| ##### - затраты труда на смену рабочих органов и технологическую переналадку для обработки новой культуры, чел.-ч | 1,2 |  |
| ##### - затраты труда на очистку от остатков зерна и примесей, чел.-ч | 0,8 |  |
| ##### Оперативная трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,22 |  |
| ##### Эксплуатационная надежность | хорошая |  |
| ##### Удобство управления | удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ | обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Состоит из рамы, рабочего органа (вращающегося цилиндрического барабана со сменными ячеистыми решетами), бункера зерна, аспирационной камеры с вентилятором, пульта управления. Качество очистки регулируется: выбором сменных ячеистых решет (с круглыми или продолговатыми отверстиями), углом наклона вращающегося барабана (от 0 до 5 град.) и его частотой вращения (10…25 об/мин). |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм: |  |  |
| - длина |  | 4000 |
| - ширина |  | 2450 |
| - высота |  | 3600 |
| Масса, кг |  | 980 |
| Суммарная установленная мощность электродвигателей, кВт |  | 4,1 |
| Количество рабочих органов (барабанов), шт. |  | 1 |
| Длина барабана, мм |  | 2000 |
| Диаметр барабана, мм |  | 930 |
| Суммарная площадь решетных поверхностей, м2 |  | 5,95 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Вынос зерна основной культуры в отходы составил на предварительной очистке зерна пшеницы – 0,10 %, а на первичной очистке данной культуры – 0,41 %. Вынос зерна во II сорт (фураж) соответственно получен равным 1,34 и 0,88%. Дробление зерна составило на предварительной очистке – 0,10%, а на первичной очистке – 0,09%. После однократного пропуска через испытываемую машину зерна пшеницы, содержание сорной примеси равнялось на предварительной очистке 0,51%, в том числе соломистой примеси 0,13%, а на первичной очистке – 0,12%. Содержание зерновой примеси в очищенном материале равнялось на первичной очистке 2,71%. Показатели качества работы получены при влажности зерна 12,3% и натуре зерна – 718…721 г/л. Машина устойчиво выполняет технологический процесс и по качеству соответствует НД. |
| Производительность | Производительность за час основного времени на предварительной очистке пшеницы составила 30,28 т, на первичной – 15,37 т. Производительность за час сменного времени на первичной очистке получена равной 13,99 т и удельный расход электроэнергии при этом составил 0,22 кВт.ч/т. |
| Безопасность | С точки зрения безопасности, конструкция универсальной зерноочистительной машины УЗМ-30/15 (стационарной) удовлетворяет всем требованиям НД: обеспечивается безопасность работающих при монтаже и эксплуатации; уровень шума и концентрация пыли на рабочем месте оператора удовлетворяют нормативным требованиям; силовые кабели проложены в гофротрубах ТГ –ПНД-Т; имеется защитное заземление; пульт управления соответствует предъявляемым требованиям; нанесены надписи и знаки по технике безопасности; вращающиеся части машины имеют защитные ограждения. |

| Техническое обслуживание | В период испытаний за машиной проводились следующие виды технического обслуживания: ТО при эксплуатационной обкатке, ЕТО, ТО-1. Оперативная трудоемкость ЕТО составила 0,22 чел.-ч, что удовлетворяет ТУ (не более 0,25 чел.-ч). Удельная суммарная оперативная трудоемкость ТО получена равной 0,027 чел.-ч/ч, что также удовлетворяет ТУ (не более 0,03 чел.-ч/ч). В РЭ в достаточном объеме освещены вопросы технического обслуживания и эксплуатации. |  |
| --- | --- | --- |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Универсальная зерноочистительная машина УЗМ-30/15 по всем показателям качества выполнения технологического процесса на предварительной и первичной очистках пшеницы удовлетворяет предъявляемым нормативным требованиям, обеспечивает заданные ТУ производительности за час основного времени при соблюдении требований качества очистки, безопасна в эксплуатации, устойчиво выполняет технологический процесс и надежна в работе. |  |  |
| Испытания проведены: |  | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: |  | Каменев Александр Сергеевич |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 14-06-2013 (2070072) от 18 сентября 2013 года |