Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

# Протокол испытаний

№ 14-7-2013 (2070082)

универсальной зерноочистительной машины УЗМ-30/15С

(самопередвижной)

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Кузембетьевский ремонтно-механический завод» | Республика Татарстан, 423710, Мензелинский р-н, село Кузембетьево, дом 78 |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Универсальная зерноочистительная машина УЗМ-30/15С (самопередвижная) |  |  |  |
| Назначение | Для предварительной и первичной очистки вороха зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных культур и кукурузы, отделимых воздушным потоком и решетами. УЗМ-30/15С самопередвижная машина, снабженная механизмом передвижения, обеспечивающим ее перемещение при выполнении технологического процесса в пределах тока, а также на закрытых площадках с ровным твердым покрытием и предназначенная для работы во всех сельскохозяйственных зонах страны. |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| ## Режим работы |  | предварит. очистка зерна | первичная очистка зерна |
| ## Культура, сорт |  | пшеница «Самарская» | пшеница «Самарская» |
| Влажность зерна, % |  | 12,3 | 12,3 |
| ## Натура зерна, г/л |  | 718 | 721 |
| ## Чистота, % |  | 92,42 | 97,13 |
| Содержание зерновой примеси, % |  | 7,24 | 2,68 |
| Содержание сорной примеси, %, |  | 0,34 | 0,19 |
| в том числе соломистой |  | 0,18 | - |
| Вынос зерна основной культуры в отходы, % |  | 0,18 | 0,58 |
| Вынос зерна основной культуры во II сорт (фураж), % |  | 1,53 | 1,25 |
| Дробление зерна, % |  | 0,19 | 0,17 |
| Подсор зерна и отходов |  | отсутствует | отсутствует |
| Базисные нормы по ГОСТ Р 52554-2006 |  | - | по содержанию сорной примеси соответствует норме «чистое», а по содержанию зерновой примеси – «средней чистоты» |
| Производительность, т/ч: |  |  |  |
| - предварительная очистка |  | 30,32 |  |
| - первичная очистка |  | 15,21 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - тип машины |  | самопередвижной |  |
| ##### - привод |  | электрический |  |
| ##### - вид потребляемой энергии |  | переменный ток напряжением 380В, частотой 50 Гц |  |

| ##### - затраты труда на смену рабочих органов и технологическую переналадку для обработки новой культуры, чел.-ч | 1,2 |
| --- | --- |
| ##### - затраты труда на очистку от остатков зерна и примесей, чел.-ч | 0,8 |
| ##### Оперативная трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,27 |
| ##### Эксплуатационная надежность | хорошая |
| ##### Удобство управления | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |
| Состоит из рабочего органа (вращающегося цилиндрического барабана со сменными ячеистыми решетами), бункера зерна, загрузочного элеватора с двумя шнековыми питателями, двух отгрузочных элеваторов, аспирационной камеры с вентилятором, самопередвигающейся тележки с мотор-редуктором. Качество очистки регулируется: выбором сменных ячеистых решет (с круглыми или продолговатыми отверстиями), углом наклона вращающегося барабана (от 0 до 5 град.) и его частотой вращения (10…25 об/мин). |  |

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм: |  |
| - длина | 7150 |
| - ширина | 6100 |
| - высота | 3600 |
| Ширина захвата питателями загрузочного устройства, м | 3,2 |
| Суммарная установленная мощность электродвигателей, кВт | 13,08 |
| Масса, кг | 1660 |
| Транспортная скорость передвижения (в пределах зернотока или склада), км/ч | 0,3 |
| Рабочая скорость передвижения, км/ч | 0,005…0,01 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Вынос зерна основной культуры в отходы составил на предварительной очистке зерна пшеницы – 0,18 %, а на первичной очистке данной культуры – 0,58 %. Вынос зерна во II сорт (фураж) соответственно получен равным 1,53 и 1,25%. Дробление зерна составило на предварительной очистке – 0,19%, а на первичной очистке – 0,17%. После однократного пропуска через испытываемую машину зерна пшеницы, содержание сорной примеси равнялось на предварительной очистке 0,34%, в том числе соломистой примеси 0,18%, а на первичной очистке – 0,19%. Содержание зерновой примеси в очищенном материале равнялось на первичной очистке 2,68%. Показатели качества работы получены при влажности зерна 12,3% и натуре зерна 718…721 г/л. Машина устойчиво выполняет технологический процесс и по качеству соответствует НД. |
| Производительность | Производительность за час основного времени на предварительной очистке пшеницы составила 30,32 т, на первичной – 15,21 т. Производительность за час сменного времени на первичной очистке получена равной 13,38 т и удельный расход электроэнергии при этом составил 0,69 кВт.ч/т . |
| Безопасность | С точки зрения безопасности, конструкция универсальной зерноочистительной машины УЗМ-30/15С (самопередвижной) удовлетворяет всем требованиям НД: обеспечивается безопасность работающих при досборке и эксплуатации; уровень шума и концентрация пыли на рабочем месте оператора удовлетворяют нормативным требованиям; силовые кабели проложены в гофротрубах ТГГ-ПНД-Т; имеется защитное зануление; пульт управления соответствует предъявляемым требованиям; нанесены надписи и знаки по технике безопасности; вращающиеся части машины имеют защитные ограждения. |

| Техническое обслуживание | В период испытаний за машиной проводились следующие виды технического обслуживания: ТО при эксплуатационной обкатке, ЕТО, ТО-1. Оперативная трудоемкость ЕТО составила 0,27 чел.-ч, что удовлетворяет ТУ (не более 0,35 чел.-ч). Удельная суммарная оперативная трудоемкость ТО получена равной 0,034 чел.-ч/ч, что также удовлетворяет ТУ (не более 0,035 чел.-ч/ч). В РЭ в достаточном объеме освещены вопросы технического обслуживания и эксплуатации. |  |
| --- | --- | --- |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Универсальная зерноочистительная машина УЗМ-30/15С по всем показателям качества выполнения технологического процесса на предварительной и первичной очистках пшеницы удовлетворяет предъявляемым нормативным требованиям, обеспечивает заданные ТУ производительности при соблюдении требований качества очистки, безопасна в эксплуатации, устойчиво выполняет технологический процесс и надежна в работе. |  |  |
| Испытания проведены: |  | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: |  | Каменев Александр Сергеевич |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 14-7-2013 (2070082) от 19 сентября 2013 года |